建设项目环境影响报告表

- （送审稿）

项目名称：        年产60万平方米钢化玻璃建设项目

建设单位（盖章）：     湖南锦泰钢化玻璃有限公司

编制日期：2020年3月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目   录

建设项目基本情况	- 2 -

建设项目所在地自然环境简况	- 9 -

环境质量状况	- 16 -

评价适用标准	- 22 -

建设项目工程分析	- 25 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 31 -

环境影响分析	- 32 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 43 -

结论与建议	- 44 -

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  监测布点示意图

- 附图3  主要环境保护目标示意图

- 附图4  项目总平面布置图

- 附图5  区域水系图

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  环境监测质量保证单

- 附件3  租赁合同

- 附件4  规划许可证

- 附件5  项目自查表

# 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产60万平方米钢化玻璃建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南锦泰钢化玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐超军 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 唐超军 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市经济开发区金鸡路与爱莲池路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18175911999 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市经济开发区金鸡路与爱莲池路交汇处（邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号厂房，东经111°34′27″，北纬27°15′35″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C304玻璃制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6597 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1600 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 15 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.94% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： # 一、项目由来 钢化玻璃是将原片玻璃按产品要求进行切割、磨边、干燥，然后将其加热到接近玻璃软化温度，并立即急剧冷却而制成的。钢化玻璃具有抗冲击强度高（比普通玻璃高4-5倍）、抗弯强度大（比普通玻璃高5倍）、热稳定性好以及光洁、透明、可切割等特点。在遇到超强冲击破坏时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，故又称安全玻璃。该产品应用范围广，主要用于汽车、火车、建筑物、器皿、仪表、家具等方面，销售前景广阔。 钢化中空玻璃是一种新型的节能环保产品，在美化建筑外观的同时，还具有节能降耗和降低噪音污染两重环保功效，能够有效地提升广大用户的居住舒适度。在降低室内噪音的同时，进一步阻隔了外界热量，极大的降低了室内制冷或制热的用电量。现已广泛地运用于各种高层和低层建筑，发展前景相当广阔。 目前邵阳市钢化玻璃以及中空玻璃有着巨大的市场需求，为此湖南锦泰钢化玻璃有限公司拟投资1600万元租赁邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号厂房建设年产60万平方米钢化玻璃建设项目，项目投产后可年产钢化玻璃28万m2、中空玻璃29万m2、磨砂玻璃3万m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定和相关要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本建设项目属于“第十九大类—非金属矿物制品业中第52小类—玻璃及玻璃制品”中的“其他玻璃制造；以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造”，不涉及“平板玻璃制造”，需编制环境影响报告表。现湖南锦泰钢化玻璃有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担“年产60万平方米钢化玻璃建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 # 二、项目概况 项目名称：年产60万平方米钢化玻璃建设项目 建设单位：湖南锦泰钢化玻璃有限公司 建设地点：邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号厂房 建设性质：新建 项目总投资：1600万元 占地面积：6597m2 建设期：2020年4月~2020年5月 # 三、建设规模和内容 本项目租赁邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号标准化厂房实施生产，占地面积为6597 m2，主要建设内容包括60m2接待大厅、200m2办公区、原片区、切割区、打磨清洗区、钢化区、中空加工区及成品区等，并配套建设环保工程。项目只进行玻璃加工，不进行任何玻璃原料的生产，主要技术经济指标见表1-1，工程组成见表1-2。 表1 主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 总占地面积; m2; 6597; /. 2; 总建筑面积; m2; 6797; /. 3; 绿化率; %; /; /. 4; 劳动定员; 人; 40; /. 5; 项目建设期; 月; 1; 2020.4~2020.5. 6; 总投资; 万元; 1600; /. 表1-2 工程组成一览表 序号; 指 标 名 称; 内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 2层标准厂房，钢架结构，1F为接待大厅、原片区、切割区、打磨清洗区、钢化区、中空加工区及成品区等，2F隔层为办公区; /. 辅助工程; 办公区; 设置在2F隔层，建筑面积为200m2、共10间; /. 公用工程; 供水; 由园区自来水管网提供. 供电; 由市政供电电网提供，场内设置30m2配电房. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网. 生产废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排. 废气处理设施; 车间排气扇. 噪声处理设施; 基座减振、隔声. 固废处理设施; 垃圾桶、10m2危废暂存间（含围堰）、20m2一般固废暂存间. 四、项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 设备名称; 型号; 数量; 备注. 全自动切割机; /; 2台; /. 玻璃直线磨边机; ADZM8325; 2台; /. 玻璃直线双边磨边机; BYS4524-D; 1台; /. 玻璃四边磨边机; /; 1台; /. 自动钻孔机; CSQ-022; 1台; /. 清洗机; 300A; 2台; /. 强制对流平弯双向式玻璃钢化机组; CNC-4028; 2台; /. 中空玻璃打胶机; ZDJ-V-20; 2台; /. 丁基胶涂胶机; DJJ05; 2台; /. 自动中空玻璃机组; LBP2000C; 2台; /. 空压机; /; 1台; /. 打砂机; TF2100; 1台; /. 叉车; /; 2台; /. 六、产品方案及原辅材料消耗 项目为玻璃加工，不进行玻璃原料的生产，产品方案见表1-4，原辅材料消耗见表1-5。 表1-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量; 规格. 1; 钢化玻璃; 28万m2; 玻璃厚度：4-15mm. 2; 中空玻璃; 29万m2; 玻璃厚度：4.5-16mm；空度：6A、9A、12A、15A. 3; 磨砂玻璃; 3万m2; 玻璃厚度：4-15mm；单片、中空. 本项目产品为钢化玻璃，具体尺寸根据客户需要进行切割；生产磨砂、中空玻璃时，根据客户需要，先制成相应规格钢化玻璃，再深加工成客户需要的钢化玻璃类型。 表1-5 原辅材料消耗一览表 项目; 名称; 年用量; 备注（来源及储存方式）. 原辅材料; 玻璃原片; 100万m2/a; 白玻、色玻等，主要以白玻为主. 铝间隔条; 120万m/a; /. 丁基密封胶; 3.4 t/a; 28kg/桶. 中空比例硅酮密封胶; 11.4万L/a; 190L/桶. 分子筛干燥剂; 1.5 t/a; 2kg/袋. 金钢无尘砂; 1.25 Kg; 25kg/袋. 能源消耗; 电; 8万Kw·h; 由市政供电电网提供. 水; 570 t/a; 由园区自来水管网提供. 原辅材料理化性质： （1）丁基密封胶 丁基胶以聚异丁烯橡胶为基料的固态弹性体。该产品具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气通过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。大量使用于中空玻璃的内道密封，具有粘度适中、粘接密封迅速等特点。该品是一种单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封胶，能在较宽的温度范围内保持良好的塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗温气系统。当温度达到125℃—130℃之间时会熔化。丁基胶成份：10%丁基橡胶、38%聚异丁烯、12%碳黑、40%碳酸钙。 （2）中空比例硅酮密封胶 中空比例硅酮密封胶为中空玻璃第二道密封胶，膏状，由A胶和B胶组成，A胶和B胶混合比（体积比）为10：1，A为白胶，B为黑胶，A和B混合后为黑灰色。A胶主要成分为25%硅橡胶、30%硅油和45%石头粉；B胶为固化剂，主要成分为硫化剂， A、B组分常温下操作，不挥发。硅橡胶是一种直链状的高分子量的聚硅氧烷，分子量一般在15万以上，具有耐高温、耐低温、防潮、绝缘、耐老化等优异性能。本项目第二道涂密封胶在室温下操作，且该密封胶的主要成分在室温下均不会挥发，因此第二道密封工序不产生有机废气。 （3）分子筛干燥剂 干燥剂是中空玻璃专用分子筛。中空玻璃专用分子筛，是一种结晶态铝硅酸盐矿物球粒，主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥。颗粒表面坚硬光洁不易粉碎。对水和气体硫化物的吸附量大，对N2和O2的吸附量却很小。可以有效的防止双层玻璃夹层间的起雾。用时尽量避免与油和液态水接触。 七、劳动定员 本项目员工40人，均不在场内食宿。项目玻璃钢化机组每天2班，其余设备每天1班，每班工作8h，年工作300d。 八、公用辅助工程 给水： 本项目用水包括员工生活用水、磨边用水和清洗用水。 生活用水：项目定员40人，均不在场内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），非食宿员工用水量按45 L/人•d计，则生活用水量约为1.8t/d（540t/a）。 生产用水：项目磨边采用湿法作业，根据建设单位提供的基础数据，磨边循环水量约为1t/d，年运行300天，则年磨边用水循环量为300t/a，损耗量约为循环水量的5%，则需要补充新鲜水15t/a。 项目玻璃钢化前需要清洗、合片前需要清洗，清洗过程中无需使用洗涤剂，根据建设单位提供的基础数据，清洗循环水量约为1t/d，年运行300天，则年清洗用水循环量为300t/a，损耗量约为循环水量的5%，则需要补充新鲜水15t/a。 综上，项目生活用水量为540t/a，生产用水量为30t/a，均由园区自来水管网提供。 排水：项目排水采取雨污分流，厂房周边雨水就近排入雨水沟。生活污水按产生量的80%计，则生活污水产生量为1.44t/d（432t/a），经化粪池处理后排入市政污水管网。磨边废水和清洗废水产生量均为0.95t/d（285t/a），经三级沉淀池处理后循环使用不外排。 生活用水 化粪池 磨边用水 三级沉淀池 清洗用水 图1-1 项目水平衡图 单位：t/a 540 432 108 432 300 285 44 15 15 300 570 接入进站路污水处理厂 285 44 570 44 570 44 30 项目水平衡见下图： 供电：项目用电由市政供电电网提供，厂内采用空调供暖，不设置中央空调。 九、总平面布局 项目四周均设有出入口，总体布局按照功能分区布置的原则，厂房北部为原片区、切割区、打磨清洗区，中部为钢化区，南部为中空加工区、成品区及办公区，沉淀池位于厂房北面，总平面布置图详见附图4。 十、用地现状及周边四至情况 项目租赁邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号标准化厂房，东面和南面均为标准化厂房，西面紧邻园区28号道路，北面紧邻爱莲池路，最近的居民房位于西北面240m处。 十一、投资构成 本项目总投资1600万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资的0.94%。项目总投资情况见表1-6，项目环保投资情况见表1-7。 表1-6 项目总投资情况表 序 号; 名 称; 单 位; 金额（万元）. 1; 厂房租赁; 万元; 118. 2; 设备购置及安装费; 万元; 600. 3; 环保投资; 万元; 15. 4; 流动资金; 万元; 867. 5; 合 计; 万元; 1600. 表1-7 项目环保投资情况表 项目; 工程内容; 投资估算（万元）. 废水治理; 化粪池、三级沉淀池; 5. 废气治理; 车间排气扇; 2. 噪声治理; 基座减振、隔声; 5. 固废处理; 垃圾桶、10m2危废暂存间（含围堰）、20m2一般固废暂存间; 3. 合计; 15. |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，租赁邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号标准化厂房，根据现场调查，不存在原有污染情况，区域环境质量较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。双清区地处衡邵丘陵盆地，丘岗起伏，地势平缓，陆地占90.84%，水域占9.16%，耕地面积73818亩。双清区位于资江、邵水交汇处，水源丰富，大小河流纵横其间，水库存水量450万立方米，建造标准渠9.8公里。基本设施完善，交通便利，以火车北站、汽车站为依托，城区干道纵横交错，娄邵铁路、320、207国道穿境而过，潭邵高速公路和洛湛铁路邵冷段的建成，进一步巩固了双清区的交通枢纽地位。总面积139.6平方公里，总人口25.4万人。双清区辖6个街道、2个镇、4个乡。 本项目位于邵阳市经济开发区金鸡路与爱莲池路交汇处（邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号厂房，东经111°34′27″，北纬27°15′35″），地理位置详见附图1。 二、地形地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 本项目位于邵阳市低山丘陵区。主要由砂质页岩和碳酸盐类岩石组成。构造线总体呈南北至北北东向。地层倾角以20-30°为主，区内旋卷构造和旋扭断裂发育，离线路较近的地质构造主要有邵阳市-黄塘压扭性断裂，断裂走向为北东15～45°，断裂两侧有轴线与其近乎平行的次级褶皱，地层产状变化频繁。沿线地段褶皱明显，实测岩层走向为109～325°，倾角为21～53°。 根据现场踏勘，项目东面和南面均为标准化厂房，西面紧邻园区28号道路，北面紧邻爱莲池路，场内地势较平坦，最近的居民房位于西北面240m处。 三、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 四、水文特征 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。邵阳市区主要是资江及其支流邵水，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积14644 平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 项目营运期无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入进站路污水处理厂进一步处理，在污水处理厂处理达标后近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江（大洲尾端）。 五、植被与生物多样性 邵阳市主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。邵阳区域植被覆盖率较好，植被以灌木、竹子、杂草为主，有少量的次生林，无珍稀植物和古树名木。 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 经调查，项目建设地区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家禽以鸡、鸭、鹅为主。植被以灌木、杂草为主，未发现其他保护植物和古树分布。项目拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 六、邵阳经济开发区概况 邵阳市经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函【1996】231），为促进邵阳市后续产业发展，邵阳市人民政府拟对现有经开区实施调扩，2016年11月经湖南省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区两个园区组建成现在的经济开发区，采取“一区两园”模式管理。其中，江北原邵阳经开区成立于1996年，宝庆工业集中区成立于2006年。邵阳市经济开发区规划环评于2017年取得湖南省环境保护厅批复（湘环评函【2017】18号）。产业定位以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主。功能分区以工业为主要功能，结合商业、居住为一体，形成现代化、科技化、生态化的国家级经济技术开发区。 邵阳经济开发区工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子、芹菜村，西至长林村、砂子塘，北抵白马大道。经济开发区一期规划面积16.68平方公里，二期规划面积18平方公里，远期规划面积达到60平方公里以上。目前“四横五纵”的路网格局基本成型，实现通车总里程60公里以上。水、电、气、污水处理等配套已基本完善。 邵阳经济开发区湘商产业园规划用地约800亩，2014年启建，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。规划用地800亩，一期规划用地525亩，拟建标准厂房65万平方米，投资12亿元；二期规划用地275亩，拟建标准厂房35万平方米，投资6亿元。全面建成后，可容纳100余家企业入园、3万人就业，年产值达60亿元。 湘商产业园位于邵阳经济开发区的东部，东临320国道，南临沪昆高速邵阳东收费站，西临邵阳南高铁站，北临沪昆高铁邵阳北站及二广高速，由项目所在地至沪昆高速仅需5分钟，至沪昆高铁北站仅需20分钟，交通十分便捷。 配套设施建设：目前，区域内的交通主干道已经建好，市政排水管网已基本敷设完成，企业陆续入驻，供电、供汽、供水等基础设施均已建设完成或与邵阳市基础设施连通，远期规划进行支路的建设及配套市政给排水管网的敷设。 七、进站路污水处理厂基本情况 进站路污水处理厂位于规划进站路与红旗河交叉口西南侧的地块，地块面积约8.2ha。依据《邵阳市宝庆工业集中区一期控制性详细规划》、《邵阳市宝庆工业集中区二期控制性详细规划》及《邵阳市宝庆工业集中区排水工程规划》，邵阳市进站路污水处理厂远期纳污面积为2250.18ha。进站路污水处理厂工程近期处理规模：4.0万m3/d；远期处理规模8.0万m3/d。进站路污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，该工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物贮泥池由厌氧、缺氧和好氧三段组成。这是一种推流式的反硝化工艺，其特点就是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界限分明，可根据进水条件和出水要求，人为的创造和控制三段的时空比例和运转条件，只要碳源充足便可根据需要达到比较高的脱氮率。进站路污水处理厂的进水指标如表2-1。 表2-1 进站路污水处理厂进水指标 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 指标值; 6-9; ≤450; ≤240; ≤350; ≤35; ≤40; ≤4. 进站路污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准。详见表2-2。 表2-2 水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 石油类; 阴离子表面活性. 指标值; 6-9; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1; 0.5. 该污水厂已经建成使用，目前该污水处理厂日处理能力4.0万m3/d，前期废水处理达标后排入红旗河，待排污专管修好后再排入资江。 本项目采用雨污分流制排水体制，项目属于邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内，污水经市政污水管网排至进站路污水处理厂进行处理，雨水进入市政雨水管网，再沿地势排入红旗河。 六、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-3： 表2-3 本区域环境功能区划表 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 （1）区域环境质量现状 本次环评收集了邵阳市经开区大气常规监测数据，监测点为邵阳市经开区办公楼楼顶（原监测点为邵阳市化工厂），2018全年大气监测数据，环境空气质量调查结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量调查结果统计表 单位：μg/m3（CO除外，为mg/m3） 污染物; 评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14.92; 60; 24.37; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66.25; 70; 94.64; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24.42; 40; 61.05; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46.83; 35; 133.8; 不达标. CO; 百分之95位数24h平均质量浓度; 1.18; 4; /; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 126.58; 160; /; 达标. 根据上表监测结果可知，项目区域环境空气质量现状中除PM2.5监测浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中年均值，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，区域环境空气为不达标区。造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，是城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关； ③近年来，机动车保有量呈加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）特征因子监测 本项目废气特征因子为VOCs，本次评价引用《安踏智能制造产业基地建设项目环境影响报告表》中监测数据，布点情况见表3-2。 表3-2 环境空气监测点位 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对本项目方位; 相对本项目距离/m. G1安踏项目拟建地荷兴村居民点; TVOC; 2019年4月10日至4月16日; 西北; 2100. 环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. G1; TVOC; 8小时平均; 600; 17-23; 1.9; 0; 达标. 由表3-3可知：TVOC监测结果能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D中的标准限值，说明项目所在地空气环境质量现状良好。 二、水环境质量现状调查与评价 项目营运期生产废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池收集处理经市政污水管网汇入进站路污水处理厂进一步处理。 ①本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量，具体如下： （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、TN。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-4。 表3-4 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位; 检测项目（单位）; 3/20; 3/21; 3/22; 评价标准; 平均值; Pi; 评价结果. W1; pH（无量纲）; 7.79; 7.83; 7.78; 6-9; 7.80; 0.15; 达标. COD（mg/L）; 9; 10; 10; 20; 10; 0.50; 达标. SS（mg/L）; 13; 11; 11; /; 12; /; 达标. TP（mg/L）; 0.11; 0.12; 0.09; 0.2; 0.11; 0.55; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.78; 0.69; 0.71; 1.0; 0.73; 0.73; 达标. 石油类（mg/L）; 0.04; 0.02; 0.02; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 9400; 8600; 9200; 10000; 9100; 0.91; 达标. TN（mg/L）; 2.38; 2.26; 2.53; 1.0; 2.39; 2.39; 超标. W2; pH（无量纲）; 7.63; 7.71; 7.64; 6-9; 7.66; 0.18; 达标. COD（mg/L）; 13; 12; 12; 20; 12; 0.60; 达标. SS（mg/L）; 17; 15; 17; /; 16; /; 达标. TP（mg/L）; 0.13; 0.14; 0.12; 0.2; 0.13; 0.65; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.87; 0.79; 0.84; 1.0; 0.83; 0.83; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 0.02; 0.03; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 10000; 9200; 9600; 10000; 9600; 0.96; 达标. TN（mg/L）; 2.47; 2.43; 2.78; 1.0; 2.56; 2.56; 超标. 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河总氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。 ②本环评报告引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，以评价纳污水体资江水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：资江大洲尾端上游300m处； W2：资江大洲尾端下游500m。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-5。 表3-5 资江水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测 点位; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; Pi; 超标率（%）. W1; pH; 7.49-7.58; /; 6-9; /; 0. COD; 7-9; 8; 20; 0.4; 0. BOD5; 1.4-1.6; 1.5; 4; 0.375; 0. 石油类; 0.01L; /; 0.05; /; 0. NH3-N; 0.34-0.38; 0.36; 1.0; 0.36; 0. TP; 0.04-0.06; 0.05; 0.2; 0.25; 0. LAS; 0.14-0.18; 0.16; 0.2; 0.8; 0. SS; 6-8; 7; /; /; 0. W2; pH; 7.03-7.13; /; 6-9; /; 0. COD; 8-10; 9; 20; 0.45; 0. BOD5; 1.7-1.9; 1.8; 4; 0.45. 石油类; 0.01L; /; 0.05; /; 0. NH3-N; 0.79-0.84; 0.82; 1.0; 0.82; 0. TP; 0.05-0.07; 0.06; 0.2; 0.3; 0. LAS; 0.08-0.09; 0.086; 0.2; 0.43; 0. SS; 5-6; 5.3; /; /; 0. 由上表可知，资江（远期纳污河段）各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 三、声环境现状调查与评价 为了解项目所在地声环境质量现状，根据本项目场址周围环境特征，委托湖南谱实检测技术有限公司进行监测，点位布置见附图。 监测时间：2020年3月2日至3日。 监测频次：连续两天，每天昼夜各监测一次。 监测统计结果见表3-6。 表3-6 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2020.3.2; 2020.3.3; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#场界东面1m处; 55.7; 44.5; 56.9; 44.6; 65; 55. 2#场界南面1m处; 54.8; 43.9; 55.6; 43.2; 65; 55. 3#场界西面1m处; 53.2; 43.6; 54.4; 44.7; 65; 55. 4#场界北面1m处; 54.9; 43.7; 55.3; 44.5; 65; 55. 根据监测结果可知，项目拟建地东面、南面、西面和北面厂界昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量较好。 四、生态环境状况 根据现场踏勘结果表明：本项目区域人类活动频繁，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及环境保护规划和功能区划分要求，确定本项目的主要环境保护目标见表3-7： 表3-7 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 大气环境; 姜家岭居民点; 310; 60; 人群; 35户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东面; 260-550. 姜家岭居民点; 510; -360; 人群; 25户; 东南面; 600-900. 谢姜村居民点; -165; -455; 人群; 25户; 西南面; 430-900. 谢姜村居民点; -525; -180; 人群; 5户; 西南面; 500-650. 短陂桥村居民点; -280; 80; 人群; 20户; 西北面; 240-500. 短陂桥完全小学; -185; 485; 人群; 师生约300人; 北面; 500. 短陂桥村居民点; -110; 525; 人群; 120户; 北面; 500-1000. 地表水环境; 红旗河; -260; 0; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 西面; 260. 资江; -8.8km; 0; /; /; 西面; 8.8km. 生态 环境; 厂址周边200m范围内植被.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC 执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3，CO除外，为mg/m3 污染物名称; 小时值; 24小时均值; 年均值; 日最大8小时均值; 备注. PM10; －; 150; 70; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 500; 150; 60; /. NO2; 200; 80; 40; /. PM2.5; －; 35; 75; /. CO; 10; 4; /; /. O3; 200; /; /; 160. TVOC; /; /; /; 600; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. （2）地表水环境质量标准 近期受纳水体红旗河、远期资江大洲尾端上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 粪大肠菌群（个/L）; 石油类. GB3838-2002Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4; /; 1.0; 0.2; 1.0; 10000; 0.05. （3）声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 营运期无组织排放VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放标准要求。 表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 环境要素; 排放标准; 因子; 标准限值. 废气; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; VOCs; 2.0. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 1.0. （2）废水排放标准 项目营运期无生产废水外排，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足邵阳市进站路污水厂进水水质要求； 表4-5 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. GB8978-1996 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. （3）噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 排放标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 65; 55. （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产废水产生量为1.9t/d（570t/a），经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水产生量为1.44t/d（432t/a），经化粪池处理后接入进站路污水处理厂进一步处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l）进行核算，本项目排入红旗河的污染物总量为COD：0.022t/a、NH3-N：0.003t/a，纳入进站路污水处理厂总量指标内，不另行申购总量。 项目涂胶废气VOCs排放量为0.034t/a，打磨粉尘排放量为0.125t/a，均不属于气型总量控制因子。 综上，本项目无需购买总量指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 项目租赁邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号标准化厂房实施生产，施工期主要为生产设备安装及配套环保设施的建设等，施工期约1个月，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 二、营运期工艺流程简述： 玻璃原片 切割 磨边 打孔 清洗干燥 钢化 检验 钢化玻璃 入库 N、S G、W、N G、N、S N、W N S 图3-1 钢化玻璃生产工艺流程及产污节点图 铝条 切割 折弯 分子筛灌装 涂胶 钢化玻璃 清洗干燥 合片 密封 检验 入库 中空玻璃 图3-2 中空玻璃生产工艺流程及产污节点图 N、S 分子筛 硅酮胶 丁基胶 G、N、S S N、W S S 注：磨砂玻璃根据客户需要，将成品的钢化玻璃或中空玻璃通过打砂机磨砂即可。 图示： G:废气 N:噪声 W:废水 S：固废 工艺流程简述： （1）钢化玻璃生产工艺流程 钢化玻璃生产首先将原料玻璃按客户要求的尺寸形状通过玻璃切割机进行切割，切割后将玻璃通过磨边机进行磨边，磨边采用湿法磨边，磨边后打孔、送入玻璃清洗机进行清洗，以去除表面灰尘等，清洗后的玻璃由清洗机吹干区采用风机吹干，随后玻璃送入钢化炉进行加热钢化，加热采用电加热，钢化温度控制在650℃，加热时间依照厚度约为100~150s。钢化后的玻璃由风机淬冷，淬冷过程要求迅速而且均匀地冷却，使玻璃获得均匀分布的应力和最佳的钢化强度。冷却时间约60s，冷却后的玻璃检查合格后即为钢化玻璃成品。 （2）中空玻璃生产工艺流程 铝条经切割和折弯加工成一定尺寸的铝隔框，将分子筛灌装进入铝框中，然后将丁基热熔密封胶涂在铝框周围（第一道密封，涂胶温度为130℃，采用电加热）；接着将清洗干燥好的钢化玻璃粘在涂好丁基热熔密封胶的铝框上进行合片，再在玻璃四周打上中空玻璃硅酮胶密封（第二道密封，室温下操作），最后经检验后，合格品包装入库。 本项目中空玻璃的制作是将钢化完成的合格玻璃送入中空机，所有工序均在中空机内自动完成，最终从中空机出来得到中空玻璃。 （3）磨砂玻璃生产工艺流程 本项目磨砂玻璃的制作是将成品钢化玻璃或中空玻璃送入打砂机，利用金刚无尘砂对玻璃表面进行打磨，最终从打砂机出来得到磨砂钢化玻璃或磨砂中空玻璃。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 项目施工期约1个月，施工人员约5人，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 ## 二、营运期主要污染工序 （1）废气：主要为打磨粉尘和涂胶废气。 （2）废水：主要为生活污水，打磨、清洗工序产生的生产废水。 （3）固废：主要有玻璃边角料及不合格产品、铝条边角料、废包装袋、废包装桶、沉渣和生活垃圾。 （4）噪声：主要为切割机、磨边机、空压机和打砂机等设备运行噪声，噪声值为70~90dB(A)。 主要污染源分析： 一、施工期污染源分析 项目施工期为1个月，施工人员约5人，预计2020年4月动工，2020年5月投入运营。 （1）废水 施工期不设施工营地和食堂，施工废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工期人员约5人，按照施工工人每天用水量20L，排污系数取0.9估算，施工人员生活污水平均产生量为0.09m3/d。污染物以 BOD5、COD、SS、NH3-N为主，其浓度分别为 120mg/L、350mg/L、250mg/L、30mg/L，项目施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。 （2）废气 项目施工期废气主要为焊接废气。项目生产设备安装过程中采用电焊进行密封牢固，电焊采用手工电弧焊的焊接方式，主要对各设备接口进行焊接密封，焊条使用量少，会有少量的焊接烟气产生。项目施工量不大，施工废气产生量较少，本次评价不进行定量分析。 （3）噪声 项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声。主要施工机械设备的噪声声级见表5-1。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB(A) 设备; 噪声值; 设备; 噪声值. 电锯; 110; 电焊机; 85. 载重汽车; 86; 金属锤打; 60～95. （4）固体废物 项目施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t。 ②生活垃圾 本项目施工期间，施工地内不设置临时施工营地，施工人员利用周边餐馆或送盒饭就餐，施工人员生活垃圾产生量较小，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等。施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/（d•人）计算，日均施工人数5人，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量约为1kg/d（30kg）。 二、营运期污染源分析 ### 1、废气 项目玻璃清洗均采用风机吹干，产生部分水蒸气排入空气中，在钢化工序中采用电加热，无废气产生及排放，经加热钢化处理的玻璃在同一钢化机组尾部通过引风机抽风实行快速风冷，其排放仅为热空气，通过专用排风口外排。即生产钢化玻璃时，鼓风机对已完成钢化的玻璃进行强制鼓风冷却降温，鼓风机位于玻璃钢化机组内部，对钢化玻璃进行强制冷却时周围产生一定量热气流，成分仅为热空气，通过玻璃钢化机组两侧的孔隙无组织自然排放，不会对环境造成污染。 项目营运期废气包括打磨粉尘和涂胶废气。 （1）打磨粉尘 项目磨边和打孔工序会有粉尘产生，粉尘产生量约为原料用量的0.005%，玻璃密度按2.5g/cm3、均厚10mm，则玻璃原料用量为25000t/a，粉尘产生量为1.25t/a（0.5208kg/h）。项目磨边和打孔工序均采用湿法作业，可减少约90%的粉尘产生量，则粉尘排放量为0.125t/a（0.0521kg/h）。 （2）涂胶废气 本项目涂胶工序采用丁基热熔密封胶作为第一道密封胶（内道密封），其组分为10%丁基橡胶、38%聚异丁烯、12%碳黑、40%碳酸钙。涂胶工艺温度为130℃，丁基胶中碳黑、碳酸钙均为无机组分，不会挥发。丁基橡胶具有良好的化学稳定性和热稳定性，聚异丁烯是一种高粘度、化学性能稳定的非挥发性成分，二者在130℃下均不会挥发，但仍有少量约1%未聚合单体挥发，废气主要组分为异丁烯，挥发的少量单体废气以VOCS计，产生量为0.034t/a（0.0142kg/h）。 ### 2、废水 本项目营运期废水主要为生活污水，打磨、清洗工序产生的生产废水。 （1）生活污水 项目定员40人，均不在场内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），非食宿员工用水量按45 L/人•d计，则生活用水量约为1.8t/d（540t/a）。生活污水产生量按80%计，则生活污水产生量为1.44t/d（432t/a），主要污染物浓度为pH：6〜9、COD：350mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：30mg/L，经化粪池处理后排入市政污水管网，接入进站路污水处理厂处理，最终排入红旗河。 （2）生产废水 根据图1-1可知，项目磨边和清洗废水产生量为1.9t/d（570t/a），主要污染物为SS，经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。 ### 3、噪声 本项目噪声主要源自切割机、磨边机、空压机、打砂机等加工设备，噪声值为70～90dB(A)，噪声源强及降噪措施见表5-2。 表5-2 噪声污染源强 序号; 噪声源; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施. 1; 切割机; 90; 2; 基座减振、隔声. 2; 磨边机; 85; 4; 基座减振、隔声. 3; 钻孔机; 85; 1; 基座减振、隔声. 4; 清洗机; 70; 2; 基座减振、隔声. 5; 钢化机组; 90; 2; 基座减振、隔声. 6; 中空玻璃机组; 85; 2; 基座减振、隔声. 7; 空压机; 90; 1; 基座减振、隔声. 8; 打砂机; 90; 1; 基座减振、隔声. 9; 水泵; 85; 1; 沉淀池内. ### 4、固体废弃物 项目营运期固体废物主要为玻璃边角料及不合格产品、铝条边角料、废包装袋、废包装桶、沉渣和生活垃圾。 （1）玻璃边角料及不合格产品 项目玻璃切割、打孔工序中会有少量边角料产生，玻璃成品在检验工序会有不合格产品产生，根据建设单位经验，玻璃边角料及不合格产品产生量约为原料用量的10%，则玻璃边角料及不合格产品产生量为2500t/a，经收集后定期由厂家回收处理。 （2）铝条边角料 铝条在切割过程会产生铝条边角料，产生量约为用量的5%，项目铝条用量为120万m/a（折合15t/a），则铝条边角料产生量为0.75t/a，经收集后外售废品回收站。 （3）废包装袋 项目分子筛干燥剂和金刚无尘砂采用袋装包装，使用过程中会有少量废包装袋产生，产生量约为0.05t/a，经收集后交由当地环卫部门处理。 （4）废包装桶 项目丁基密封胶和硅酮密封胶采用桶装包装，使用过程中会有少量废包装桶产生，产生量约为1.5t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废包装桶属于危险废物HW49其他废物，经收集暂存于危废间，定期交由厂家回收处理。 （5）沉渣 项目生产废水经三级沉淀池处理后循环使用，沉淀池在使用过程中会有少量沉渣产生，产生量约为1.5t/a，定期清理后交由当地环卫部门处理。 （6）生活垃圾 项目定员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•天计算，则生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），经收集后交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目固体废物产生量及处理措施见表5-3。 表5-3 固废产生及处置措施表 序号; 固废名称; 产生量t/a; 固废种类; 拟采取的处理措施. 1; 玻璃边角料及不合格产品; 2500; 一般固废; 经收集后定期由厂家回收处理. 2; 铝条边角料; 0.75; 一般固废; 经收集后外售废品回收站. 3; 生活垃圾; 6; 一般固废; 交由当地环卫部门处理. 4; 沉渣; 1.5; 一般固废. 5; 废包装袋; 0.05; 一般固废. 6; 废包装桶; 1.5; 危险固废HW49、 危废代码900-041-49; 经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理. 本项目废包装桶由厂家回收后用于原始用途，委外不按危险废物管理，但厂区暂存仍按危险废物管理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 打磨粉尘 | 粉尘 | 1.25t/a，无组织排放 | 0.125t/a，无组织排放 |
|  | 涂胶废气 | VOCs | 0.034t/a，无组织排放 | 0.034t/a，无组织排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 432t/a | COD | 0.152t/a， 350mg/L | 经化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  |  | BOD5 | 0.087t/a ，200mg/L |  |
|  |  | SS | 0.095t/a，220mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 0.016t/a ，35mg/L |  |
|  | 生产废水570t/a | SS | 0.9t/a，1600mg/L | 经沉淀后循环使用，不外排 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 玻璃边角料及不合格产品 | 2500 t/a | 经收集后定期由厂家回收处理 |
|  |  | 铝条边角料 | 0.75 t/a | 经收集后外售废品回收站 |
|  |  | 废包装袋 | 0.05 t/a | 交由当地环卫部门处理 |
|  |  | 废包装桶 | 1.5 t/a | 经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 1.5 t/a | 交由当地环卫部门处理 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 6 t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要源自切割机、磨边机、空压机、打砂机等加工设备，噪声值为70～90dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目租赁现有标准化厂房实施生产，施工期主要为生产设备安装及配套环保设施的建设等，施工期约1个月，施工期较短，不会对当地生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据工程分析可知，施工期废气主要为少量焊接废气，项目施工量不大，施工废气经大气扩散后对周边大气环境影响较小。施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。施工噪声主要为电锯、电焊机及安装过程中敲打噪声，均为间歇式排放，施工量不大，经衰减后对声环境影响较小；施工建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t，经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾产生量约为30kg，经收集后统一交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目营运期废气包括打磨粉尘和涂胶废气，均为无组织排放。 （1）大气环境影响评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi＝Ci/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标准率，%； Ci—采用估值模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. TVOC; 二类限区; 1h均值; 1200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. TSP; 二类限区; 1h均值; 900.0; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012. ④污染源参数 主要废气污染源参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 111.5742; 27.2598; 271.0; 100; 66; 12; VOCs; 0.0142; kg/h. 粉尘; 0.0521; kg/h. ⑤估算模式参数 估算模式所用参数见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 800000. 最高环境温度; 40 °C. 最低环境温度; -5 °C. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下表。 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TVOC; 1200.0; 5.0415; 0.4201; /. TSP; 900.0; 18.50; 2.0556; /. 综合以上分析，本项目Pmax为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.0556%，Cmax为18.50μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进一步预测。 （2）无组织排放源环境影响分析 根据工程分析可知，项目打磨粉尘排放量为0.125t/a；涂胶废气排放量为0.034t/a，根据预测结果可知，无组织排放的VOCs的最大落地浓度为5.0415ug/m3、占标率为0.4201%，粉尘的最大落地浓度为18.50ug/m3、占标率为2.0556 %，均小于10%。由此可见，本项目打磨粉尘和涂胶废气对周边大气环境影响较小。 本项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算，具体核算结果见下表。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; 生产车间; 磨边、打孔工序; 颗粒物; 湿法 作业; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.125. 涂胶工序; VOCs; 加强 通风; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 2000; 0.034. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.125. 2; VOCs; 0.034. 表7-8 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排 放浓度/ （ug/m3）; 非正常排放速率/ （kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 磨边机、打磨机; 设备失效; 颗粒物; 无组织; /; 0.4167; 0.25; 1; 建设方应加 强对处理设 施管理，一旦 出现环保设 备故障，应立 即停产检修. 涂胶机; VOCs; 无组织; /; 0.0142; 0.25; 1. 二、地表水环境影响分析 本项目营运期废水主要为生活污水，打磨、清洗工序产生的生产废水。其中生产废水产生量为1.9t/d（570t/a），主要污染物为SS，经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水产生量为1.44t/d（432t/a），主要污染物为：COD、BOD5、氨氮和SS等，经化粪池处理后接入进站路污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，废水排放方式属于间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B。项目营运期生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站路污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江。项目生活污水产生量较小，不会对周边水体造成明显影响。 生产废水零排放可行性分析：项目生产废水产生量为1.9t/d（570t/a），主要污染物为大比重悬浮物，易于沉淀，通过收集管和收集沟将废水接入三级沉淀池处理，三级沉淀池尺寸为4.5×1.5×2m（总容积13.5m3），能有效处理悬浮物，废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。 污水排入进站路污水处理厂可行性分析： 进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块，采用A/A/O工艺，污水处理厂总征地面积81858.98m2（合122.79亩），其中近期工程占地面积56512.55m2（合84.77亩），污水处理规模为4.0×10m3/d；预留远期建设场地25346.43m2（合38.02亩），远期工程增加污水处理规模4.0×10m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期）绝大部分，纳污面积为1027.82ha。进站路污水处理厂总纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期、二期）的绝大部分，东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18ha。经过现场勘查，本项目所在区域管网已敷设完毕，本项目在污水处理厂纳污范围内。 项目营运期生活污水产生量为1.44t/d（432t/a），污水经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准，满足污水处理厂的水质接管要求。项目外排污水量较小，且水质简单，对进站路污水处理厂的处理能力和效率的影响很小。 废水污染物排放信息见下表： 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活废水; COD、NH3-N; 进站路污水处理厂; 连续排放; 1; 化粪池; 沉淀; W1; /; 企业总排. 表7-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; W1; 111.5866 84468; 27.2605 75884; 0.0432; 城市污水处理厂; 连续排放; /; 进站路污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. 表7-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; W1; COD; COD; 500. NH3-N; NH3-N; 45. 表7-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; W1; COD; 300; 0.0004; 0.1296. 2; NH3-N; 30; 0.00004; 0.0130. 全厂排放口合计; COD; 0.1296. NH3-N; 0.0130. 三、声环境影响分析 营运期主要噪声源自切割机、磨边机、空压机、打砂机等加工设备，噪声值为70～90dB(A)，各类设备噪声经减振和厂房隔声，噪声值可降低20dB（A），噪声源强及降噪措施见表7-13。 表7-13 噪声污染源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施; 治理后源强. 1; 切割机; 90; 2; 基座减振、隔声; 70. 2; 磨边机; 85; 4; 基座减振、隔声; 65. 3; 钻孔机; 85; 1; 基座减振、隔声; 65. 4; 清洗机; 70; 2; 基座减振、隔声; 50. 5; 钢化机组; 90; 2; 基座减振、隔声; 70. 6; 中空玻璃机组; 85; 2; 基座减振、隔声; 65. 7; 空压机; 90; 1; 基座减振、隔声; 70. 8; 打砂机; 90; 1; 基座减振、隔声; 70. 9; 水泵; 85; 1; 沉淀池内; 65. 项目噪声源除了水泵设置在厂房北面外沉淀池内，其余设备均在厂房内，本次评价将厂房视为一个大噪声源，假设各设备同时运行，厂房内各设备噪声经叠加治理后噪声值为79.16dB（A），采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r ——预测点距声源的距离 ro ——声源声级测距 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见表7-14： 表7-14 各噪声源对厂界噪声的贡献值 序号; 噪声源; 治理后的声压级; 距厂界的距离（m）; 对厂界噪声的贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 厂房; 79.16; 50; 33; 50; 33; 45.18; 48.79; 45.18; 48.79. 2; 水泵; 65; 80; 60; 20; 6; 26.94; 29.44; 38.98; 49.44. 各噪声源叠加后; 45.24; 48.84; 46.11; 52.14. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼/夜）; 65/55; 65/55; 65/55; 65/55. 达标情况（昼/夜）; 达标/达标; 达标/达标; 达标/达标; 达标/达标. 根据预测结果可知，项目东、南、西、北面厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目东面和南面为标准化厂房，西面和北面均紧邻道路，最近的居民房位于西北面240m处，因此，本项目噪声源经减振隔声后对周边环境影响较小。 为尽量建设本项目营运期噪声对周边环境的影响，建议采取如下防治措施： A、选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 B、厂房内合理布局、各类设备安装牢靠并安装减振基座，以减少设备振动产生的噪声。 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有玻璃边角料及不合格产品、铝条边角料、废包装袋、废包装桶、沉渣和生活垃圾。其中玻璃边角料及不合格产品经收集后定期由厂家回收处理；铝条边角料经收集后外售废品回收站；生活垃圾、沉渣和废包装袋经收集后交由当地环卫部门处理；废包装桶经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理。 环评要求项目设 1 个10m2危险废物暂存间，用于暂存危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单），项目在收集、暂存、运送危废等过程中应采取以下环保措施： ①收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本项目产生的废包装桶应及时收集，且容器上必须粘贴相应的标签； ②暂存：危险废物暂存间要设立危险废物标志，地面要采取防渗漏措施，应有隔离设施，应设置安全照明设施及观察窗口； ③运输：项目应与具备危废处理资质的单位进行对接，危险废物运输使用专用车 辆定期输送，运输车辆要有特殊标志，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 管理：建立健全的环境保护管理制度，建立危险废物转移台账制度。 综上所述，项目固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 五、建设项目可行性分析 5.1产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 5.2选址可行性分析 （1）本项目租赁邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号厂房实施生产，用地位置为邵阳市经济开发区H-30-A地块，根据邵阳市旻瑞门窗产业项目规划许可证（见附件4），邵阳市经济开发区H-30-A地块用地性质为工业用地。根据邵阳市经济开发区土地利用规划图，H-30地块规划为二类工业用地，因此项目符合邵阳市经济开发区用地性质及用地规划。 （2）根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地声环境符合项目功能标准，大气环境个别监测因子不能满足相应的环境功能，但项目建成后废气中的主要污染物因子不是超标因子，对大气环境质量的影响不大。拟建地红旗河水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，但项目生活污水排放量较少，待远期生活污水排入资江，不会对红旗河水质造成明显影响。根据项目工程分析及污染物排放影响分析，项目营运期产生的污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 （3）项目位于邵阳市经济开发区金鸡路与爱莲池路交汇处，西面紧邻园区28号道路，北面紧邻爱莲池路，南面3km 为邵阳东高速入口，选址选址交通便利，地理位置优越。 综上所述，本项目选址从环境角度分析，选址是可行的。 5.3总平面布局合理性分析 项目四周均设有出入口，总体布局按照功能分区布置的原则，厂房北部为原片区、切割区、打磨清洗区，中部为钢化区，南部为中空加工区、成品区及办公区，沉淀池位于厂房北面，总平面布置图详见附图4。 项目功能分区明确，厂房周边均设有出入口，能有效保证人流物流通畅；办公区位于南部，远离高噪声设备区，能保证相对安静的办公环境。从整体布局上来看，总平面布局较为合理。 六、环境管理与监测计划 6.1环境管理 项目营运期的环境管理机构是湖南锦泰钢化玻璃有限公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员1-2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责如下： （1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作； （2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度； （3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；制定环保设施运行管理计划，改进环保设施，组织检查修理，保障环保设施正常运行，并定期巡回检查； （4）领导并组织项目营运期(包括非正常运行)的环境监测工作，建立档案； （5）调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷； （6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。 6.2监测计划 （1）环境监测目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 建议本项目营运期的环境监测工作委托有资质的第三方检测机构完成。 （3）监测项目及监测计划 为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应进行废气和噪声的监测，及时发现问题、及时解决。监测项目内容计划见表7-15。 表7-15 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; VOCs、颗粒物; 每半年一次. 噪声; 场界; Leq(A); 每半年一次. 七、环保投资估算 项目总投资1600万元，项目环保投资为15万元，占总投资的0.94%，环保投资一览表见表7-16。 表7-16 主要环保措施及投资估算一览表 项目; 工程内容; 投资估算（万元）. 废水治理; 化粪池、三级沉淀池; 5. 废气治理; 车间排气扇; 2. 噪声治理; 基座减振、隔声; 5. 固废处理; 垃圾桶、10m2危废暂存间（含围堰）、20m2一般固废暂存间; 3. 合计; 15. 八、建设项目环境保护设施竣工验收 建设项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查，验收合格后方可投入正式运营。本项目环境保护设施竣工验收见表7-17。 表7-17 项目环保设施竣工验收一览表 排放源; 污染物名称; 拟采取的环保措施; 预期治理效果. 废气; 打磨粉尘、涂胶废气; 车间排气扇; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 废水; 生产废水; 三级沉淀池（4.5×1.5×2m）; 不外排. 生活污水; 化粪池; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 固废; 玻璃边角料及不合格产品、铝条边角料、生活垃圾等; 垃圾桶、10m2危废暂存间（含围堰）、20m2一般固废暂存间; 不造成二次污染. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备、隔声、基座减振; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨粉尘 | 粉尘 | / | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 涂胶废气 | VOCs | 加强通风 |  |
| 水污 染物 | 生产废水 | 悬浮物 | 经沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
|  | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 玻璃边角料及不合格产品 | 经收集后定期由厂家回收处理 | 有效处置 |
|  |  | 铝条边角料 | 经收集后外售废品回收站 |  |
|  |  | 废包装袋 | 交由当地环卫部门处理 |  |
|  |  | 废包装桶 | 经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 交由当地环卫部门处理 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 选用优质低噪声设备，采取隔声、基座减振等措施，降低噪声对周边敏感点的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地生态环境较为简单，项目的建设对周围的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

（一）结论 - 1、项目概况 湖南锦泰钢化玻璃有限公司拟投资1600万元租赁邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内4号厂房建设年产60万平方米钢化玻璃建设项目，项目投产后可年产钢化玻璃28万m2、中空玻璃29万m2、磨砂玻璃3万m2。 项目占地面积为6597 m2，主要建设内容包括60m2接待大厅、200m2办公区、原片区、切割区、打磨清洗区、钢化区、中空加工区及成品区等，并配套建设环保工程。项目只进行玻璃加工，不进行任何玻璃原料的生产。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、环境质量现状评价 项目所在区域环境空气质量现状中除PM2.5外，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准， PM2.5超标原因主要为不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的，因此项目地属于不达标区，建议相关部门加强监管，严格按照邵阳市蓝天保卫战的大气污染防治要求落实各项防治措施，以后有望实现达标；TVOC符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，区域环境空气质量较好； 根据历史监测数据：近期纳污水体红旗河监测期间各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。资江（远期纳污河段）各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 本项目厂界各监测点位声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境良好。 通过以上分析，项目拟建地区域环境质量一般。 4、环境影响分析结论 4.1 施工期环境影响分析结论 根据工程分析可知，施工期废气主要为少量焊接废气，项目施工量不大，施工废气经大气扩散后对周边大气环境影响较小。施工人员产生的生活污水利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。施工噪声主要为电锯、电焊机及安装过程中敲打噪声，均为间歇式排放，施工量不大，经衰减后对声环境影响较小；施工建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t，经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾产生量约为30kg，经收集后统一交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，对周边环境影响较小。 4.2、营运期环境影响分析结论 4.2.1、大气环境影响分析结论 本项目打磨粉尘排放量为0.125t/a；涂胶废气排放量为0.034t/a，根据预测结果可知，无组织排放的VOCs的最大落地浓度为5.0415ug/m3、占标率为0.4201%，粉尘的最大落地浓度为18.50ug/m3、占标率为2.0556%，均小于10%。由此可见，本项目打磨粉尘和涂胶废气对周边大气环境影响较小。 4.2.2、水环境影响分析结论 项目营运期废水主要为生活污水，打磨、清洗工序产生的生产废水。其中生产废水产生量为1.9t/d（570t/a），主要污染物为SS，经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水产生量为1.44t/d（432t/a），主要污染物为：COD、BOD、氨氮和SS等，经化粪池处理后接入进站路污水处理厂进一步处理，处理达到一级A标准后近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江。项目生活污水产生量较小，不会对周边水体造成明显影响。 4.2.3、声环境影响分析结论 营运期主要噪声源自切割机、磨边机、空压机、打砂机等加工设备，噪声值为70～90dB(A)。通过选用低噪声、振动小的设备、设置减振基础或减振垫、隔声等措施，本项目营运期噪声对周边环境影响较小。 4.2.4、固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要有玻璃边角料及不合格产品、铝条边角料、废包装袋、废包装桶、沉渣和生活垃圾。其中玻璃边角料及不合格产品经收集后定期由厂家回收处理；铝条边角料经收集后外售废品回收站；生活垃圾、沉渣和废包装袋经收集后交由当地环卫部门处理；废包装桶经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理。 5、总量控制 本项目生产废水产生量为1.9t/d，经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水产生量为1.44t/d（432t/a），经化粪池处理后接入进站路污水处理厂进一步处理，经处理达到一级A标后外排。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l）进行核算，本项目排入红旗河的污染物总量为COD：0.022t/a、NH3-N：0.003t/a，纳入进站路污水处理厂总量指标内，不另行申购总量。 项目涂胶废气VOCs排放量为0.034t/a，打磨粉尘排放量为0.125t/a，均不属于气型总量控制因子。 综上，本项目无需购买总量指标。 6、总结论 综上所述，本项目平面布局合理，符合产业政策要求。在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 （二）建议： 从环境保护的角度考虑出发，提出如下建议与要求： （1）建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。 （2）对高噪声设备采取隔声、减震等措施，同时应优化平面布局，确保厂界噪声达标。

注          释

- 一、本报告表附以下附件、附图：

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  监测布点示意图

- 附图3  主要环境保护目标示意图

- 附图4  项目总平面布置图

- 附图5  区域水系图

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  环境监测质量保证单

- 附件3  租赁合同

- 附件4  规划许可证

- 附件5  项目自查表

# 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

- 二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。