建设项目环境影响报告表

- （送审稿）

项目名称：年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项目

建设单位（盖章）：  邵阳市宏福达金属科技有限公司

编制日期：2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目   录

建设项目基本情况	- 2 -

建设项目所在地环境简况	- 9 -

环境质量状况	- 13 -

评价适用标准	- 20 -

建设项目工程分析	- 23 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 32 -

环境影响分析	- 33 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 43 -

结论与建议	- 44 -

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  环境检测质量保证单

- 附件3  营业执照

- 附件4  厂房租赁合同

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  项目监测布点示意图

- 附图3  项目平面布置示意图

- 附图4  主要环境保护目标分布示意图

- 附图5  地表水系图

# 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

- 附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

- 附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市宏福达金属科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨勇 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 杨勇 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15115936377 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组 东经：111.586247812，北纬：27.260629351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3312金属门窗制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5940 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 100 | 其中环保投资 (万元) |  |  |  |  | 24 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 24% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： # 1、项目由来 近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断的提高，对家庭装修品质的追求越来越高。消费者由对家庭装修的必需性转向了实用性，甚至安全性以及美观性的转变，锌钢门和不锈钢钢铜门具有色泽光亮，样式新颖独特等特点，在安全、实用以及美观性等方面都能满足各个层次消费者的需求。为满足市场需求，邵阳市宏福达金属科技有限公司拟投资100万元租赁邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组原邵阳市恒力铸件制造有限公司厂房建设年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十二、金属制品业——67、金属制品加工制造中的其他”类项目，应编制环境影响报告表。因此，邵阳市宏福达金属科技有限公司特委托湖南振鑫环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，组织技术人员进行了实地踏勘，收集了相关技术资料，依据环境影响评价技术导则和技术规范要求，编制了该项目的环境影响报告表。 # 2、项目概况 # 2.1基本情况 ①项目名称：年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项目； ②建设单位：邵阳市宏福达金属科技有限公司； ③建设地点：邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组 东经：111.586247812，北纬：27.260629351； ④建设性质：新建； ⑤建设内容：项目占地面积5940m2，总建筑面积为2275m2，主要建设内容包括钣金车间290m2、烤漆车间320m2、装配车间240m2、拼装车间220m2、不锈钢钢铜门装配车间600m2、成品库200m2、材料库30m2、办公室及展厅200m2、综合楼150m2、燃料间10m2、门卫室10m2和卫生间5m2，同时建设相应的配套设施； ⑥项目总投资：100万元，其中环保投资24万元，占总投资的24%。 # 2.2项目组成 项目位于邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组，占地面积5940m2，总建筑面积为2275m2，主要建设内容包括钣金车间290m2、烤漆车间320m2、装配车间240m2、拼装车间220m2、不锈钢钢铜门装配车间600m2、成品库200m2、材料库30m2、办公室及展厅200m2、综合楼150m2、燃料间10m2、门卫室10m2和卫生间5m2，同时建设相应的配套设施，项目工程组成见表1-1。 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程类别; 主要建设内容. 主体 工程; 钣金车间; 建筑面积290m2，主要为材料的裁剪、冲压和打磨. 烤漆车间; 建筑面积320m2，主要包括1个喷塑房、1个烘干房和1个喷漆房。. 装配车间; 建筑面积240m2，位于厂区东部，用于门面、门框、门花和切割后的玻璃的装配. 拼装车间; 建筑面积220m2，位于厂区西部，用于门面和门框的拼装及定型. 不锈钢钢铜门装配车间; 建筑面积600m2，位于厂区北部，用于不锈钢钢铜门生产. 辅助 工程; 成品库; 建筑面积200m2，位于烤漆车间南侧，用于成品的堆放. 材料库; 建筑面积30m2，位于厂区东北部，用于堆存塑粉、油漆等材料. 门卫室; 建筑面积10m2. 办公室及展厅; 建筑面积200m2，位于厂区南部. 卫生间; 建筑面积5m2. 综合楼; 2F，建筑面积150m2，位于拼装车间东侧，其中1层作为工具室，二层作为员工休息室. 燃料间; 建筑面积10m2，位于厂区烤漆车间北侧，用于供给烤漆车间需要的热源. 公用 工程; 供水系统; 由高崇山镇自来水管网提供. 供电系统; 由高崇山镇供电所供给. 环保 工程; 废水处理; 生活污水; 经化粪池处理后由市政管网汇入进站口污水处理厂处理. 生产废水; 经循环池（2m3）沉淀处理后循环使用. 废气处理; 焊接烟气、切割粉尘、发泡胶及玻璃胶产生的VOCs; 车间排气窗. 喷漆及烘干废气; 集气罩+水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置+15m高排气筒（1#排气筒）. 喷塑废气; 一级过滤回收柜滤芯过滤+布袋除尘+15m高排气筒（2#排气筒）. 锅炉废气; 引风机+15m高排气筒（1#排气筒）. 噪声处理; 设置基座减振、隔声. 固体废物; 垃圾桶、危废暂存间5m2. |
| 2.3产品方案及原辅材料消耗 项目年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项目，具体产品方案见表1-2，主要原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 不锈钢钢铜门; 300套; 标准门，88×205cm. 2; 不锈钢钢铜门; 100套; 非标门，根据客户要求制定尺寸. 3; 锌钢门; 2700套; 标准门，88×205cm. 4; 锌钢门; 900套; 非标门，根据客户要求制定尺寸. 表1-3 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 用料; 年用量; 备注. 1; 不锈钢板; 50t; 用于不锈钢钢铜门生产. 2; 锌钢合金板; 225t; 用于锌钢门生产. 3; 焊丝; 0.8t; /. 4; 氩气; 8瓶; 6L/瓶. 5; 发泡胶; 10桶; 25kg/桶. 6; 蜂窝纸; 1500条; 门页内的填充物. 7; 门花; 4000套; 外购成品. 8; 玻璃; 4000m2; /. 9; 玻璃胶; 10桶; 15kg/桶. 10; 五金配件; 4000套/a; 锁具、把手等. 11; 包装薄膜; 12卷; 15kg/卷. 12; 水性漆; 0.5t; 20kg/桶. 13; 塑粉; 0.5t; 20kg/桶. 14; 液压油; 0.2t/a; 安装在机械设备上，自行滴加. 15; 活性炭; 1t/a; 废气处理设备使用. 16; 水; 231m3; 高崇山镇自来水管网提供. 17; 电; 1万Kw·h; 高崇山镇供电所供给. 18; 液化气; 600m3/a; 液化燃气罐供应. 主要原辅材料理化性质 发泡剂、玻璃胶：主要成分均为聚氨酯，全称为单组分聚氨酯泡沫填缝剂，是一种聚氨酯预聚物﹑发泡剂﹑催化剂等组成的特殊聚氨酯产品。具有前发泡、高膨胀、收缩小等优点，且泡沫的强度良好、粘接力高固化后的泡沫具有填缝﹑粘结﹑密封﹑隔热﹑吸音等多种效果,适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。 水性漆：水性漆是以水作为稀释剂，不含苯系物的涂料，具有漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、使用方便等特点。其主要成分为水性树脂（水性丙烯酸树脂或水性聚氨酯树脂）、助剂（包括分散剂、消泡剂、润湿剂等）和水等。其中水性树脂占40%，水占40%，助剂占10%（助剂为VOCS的主要排放源），其他成分占10%。 塑粉：酚醛树脂也叫电木，又称电木粉。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 氩气：是一种无色、无味的惰性气体，分子量39.938，在标准状态下，其密度为1.784kg/m3，其沸点为-185.7℃，氩是目前工业上应用很广的稀有气体。氩气性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。 2.4项目主要生产设备 项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 技术参数; 数量; 备注. 1; 剪板机; QC12Y-4×4000; 1台; 裁剪. 2; 折弯机; HST（K）-135T/4000; 3台; 折弯加工. 3; 冲床; ST-200; 4台; 冲压. 4; 焊机; WS-200; 4台; 焊接. 5; 空压机; LV37MP; 1台; 喷漆工序. 6; 热压机; RYJ-98; 1台; 胶合. 7; 折边机; IJ-1300; 1台; 折边. 8; 叉车; /; 1辆. 9; 压花机; /; 2台; 用于压花. 10; 燃气锅炉; LSG0.06-0.04-M; 1台; 用于烘干房供热. 11; 活性炭吸附装置; /; 1套; 用于喷漆工序. 12; 水帘除漆雾设备; /; 1套. 13; 水泵; /; 1个; 烤漆车间. 14; 风机; /; 3个; 烤漆车间. 2.5劳动定员及工作制度 项目员工人数为18人，均为附近居民，厂内不提供食宿，年工作300天，为一班制，每天工作8小时。 # 2.6公用辅助工程 给水：项目用水均由高崇山镇自来水管网提供。营运期年用水量为231m3/a。 生活用水：项目员工人数为18人，厂内不提供食宿，用水量按40 L/人•d计，则项目用水量为0.72 m3/d（216 m3/a）。 生产用水：项目喷漆房内设有水帘装置净化喷漆废气，水帘装置配套设置一个循环水池（1m3），位于喷漆房地下，漆雾被下压气流带入循环池上方的水中，与水流充分接触，大部分漆雾形成海绵状漆渣漂浮于液面上，循环水池内水由水泵抽至喷漆循环水处理机进行处理后循环回用于水帘装置。考虑到挥发散失等因素需要补充新鲜水，补充量为15t/a（0.05t/d）。 项目水平衡图见下图1-1。 生活用水 喷漆用水 化粪池 新鲜水量 231 损耗43.2 172.8 216 15 损耗15 8 市政管网 循环池 8 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/a 排水：项目排水采取雨污分流，雨水通过明沟排水，项目生活污水按用水量的850%计算，则项目生活污水量为172.8 m3/a，经化粪池收集处理经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理。本项目水帘净化装置产生的废水经循环池沉淀后循环利用，不外排。 供电：由高崇山镇供电所供给，烘干采用锅炉燃烧液化石油气作为能源。 2.7总平面布局 项目主入口位于东南角与云高公路相连，次入口位于东北角。项目从北至南依次布设不锈钢钢铜门装配车间、拼装车间、综合楼、钣金车间、烤漆车间、装配车间和成品库，办公室和展厅位于项目最南部。外运回来的板材直接分区域堆放至钣金车间、拼装车间和不锈钢钢铜门装配车间。烤漆车间从西至东依次布设喷塑房、烘干房和喷漆房。项目平面布置图见附图3。 3、投资构成 项目总投资100万元，其中环保投资24万元，环保投资占总投资的24%。项目总投资情况见表1-5，项目环保投资情况见表1-6。 表1-5 项目总投资情况表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 土地租赁; 9. 2; 厂房建设; 5. 3; 设备购置及安装费; 50. 4; 环保投资; 24. 5; 流动资金; 12. 6; 合 计; 100. 表1-6 项目环保投资情况表 项目; 防治措施; 投资估算（万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池（1m3）; 0.5. 生产废水; 循环池（2m3）; 0.5. 废气治理; 焊接烟气、切割粉尘、发泡胶及玻璃胶产生的VOCs; 车间排气窗; 1. 喷漆及烘干废气; 集气罩+水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置+15m高排气筒（1#排气筒）; 14. 喷塑粉尘; 一级过滤回收柜滤芯过滤+布袋除尘+15m高排气筒（2 #排气筒）; 6. 锅炉废气; 引风机+15m高排气筒（1#排气筒）; 0.2. 噪声治理; 基座减振、隔声; 0.8. 固废处理; 垃圾桶、危废暂存间（5m2）; 1. 合计; 24万元. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目拟建地原为邵阳市恒力铸件制造有限公司，该公司于2017年由于经营问题关停，根据现场踏勘，未发现环境遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地环境简况

自然环境简况 1、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 邵阳经开区是邵阳市本级唯一的经开区，2016年11月经省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区而成，采取“一区两园”模式管理。 本项目位于邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组（东经111.586247812，北纬27.260629351），项目南面为云高公路，东面为高崇山社区居民楼，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市位于新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动和燕山运动的影响，区内上古生界地层发生强烈褶皱和断裂构造，如东短陂桥向斜、邵阳复背斜、望城坡复向斜等，大的断裂构造有范家山—谷洲断裂、邵阳市——红石断裂、新邵——龙山断裂。喜玛拉雅运动对本区的影响较少，其表现为使红盆地层发生单缓倾斜和轻微的挠曲构造。1985年邵阳发生的一次2.1级轻微地震就是受新邵——龙山断裂构造所致，其发震中心位于邵阳市北8公里处。 项目所在地地势呈南低北高，东低西高之势。 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文特征 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。邵阳市区主要是资江及其支流邵水，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积14644 平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 本项目区域纳污水体为资江。项目营运期无生产废水外排，生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理，在污水处理厂处理达标后近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江（大洲尾端）。 5、植被与生物多样性 邵阳市主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。邵阳区域植被覆盖率较好，植被以灌木、竹子、杂草为主，有少量的次生林，无珍稀植物和古树名木。 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 经调查，项目建设地区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家禽以鸡、鸭、鹅为主。植被以灌木、杂草为主，未发现其他保护植物和古树分布。项目拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本区域环境功能区划表 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; III水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水 流失重点防 区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状 本次环评收集了邵阳市经开区大气常规监测数据，监测点为邵阳市经开区办公楼楼顶（原监测点为邵阳市化工厂），2018全年大气监测数据，环境空气质量调查结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量调查结果统计表 单位：μg/m3（CO除外，为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14.92; 60; 24.37; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66.25; 70; 94.64; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24.42; 40; 61.05; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46.83; 35; 133.8; 不达标. CO; 百分之95位数24h平均质量浓度; 1.18; 4; /; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 126.58; 160; /; 达标. 根据上表监测结果可知，项目区域环境空气质量现状中除PM2.5监测浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中年均值，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准，区域环境空气为不达标区。造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）所在地环境质量现状 本项目委托湖南谱实检测科技有限公司对项目场地中心和项目西南面100m居民楼的TVOC进行了现状监测，监测结果如下。 表3-2其他污染物补充监测点基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. G1; 111.586249950; 27.260632211; TVOC; 2019.12.23-12.29; 拟建地中心; /. G2; 111.585673275; 27.259288424; 西南面; 100m. 表3-3其他污染物环境质量现状 监测点位; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准ug/m3; 监测浓度范围ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1; 111.586249950; 27.260632211; TVOC; 8h; 600; 219-265; 44.17; 0; 达标. G2; 111.585673275; 27.259288424; 186-249; 41.5; 0; 达标. 根据上表监测结果可知，监测点TVOC符合环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。 2、地表水环境质量现状 项目营运期生活污水经化粪池收集处理经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理，水帘净化装置产生的废水经循环池沉淀后循环利用，不外排。 ①本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量，具体如下： （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、TN。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-4。 表3-4 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位; 检测项目（单位）; 3/20; 3/21; 3/22; 评价标准; 平均值; Pi; 评价结果. W1; pH（无量纲）; 7.79; 7.83; 7.78; 6-9; 7.80; 0.15; 达标. COD（mg/L）; 9; 10; 10; 20; 10; 0.50; 达标. SS（mg/L）; 13; 11; 11; /; 12; /; 达标. TP（mg/L）; 0.11; 0.12; 0.09; 0.2; 0.11; 0.55; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.78; 0.69; 0.71; 1.0; 0.73; 0.73; 达标. 石油类（mg/L）; 0.04; 0.02; 0.02; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 9400; 8600; 9200; 10000; 9100; 0.91; 达标. TN（mg/L）; 2.38; 2.26; 2.53; 1.0; 2.39; 2.39; 超标. W2; pH（无量纲）; 7.63; 7.71; 7.64; 6-9; 7.66; 0.18; 达标. COD（mg/L）; 13; 12; 12; 20; 12; 0.60; 达标. SS（mg/L）; 17; 15; 17; /; 16; /; 达标. TP（mg/L）; 0.13; 0.14; 0.12; 0.2; 0.13; 0.65; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.87; 0.79; 0.84; 1.0; 0.83; 0.83; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 0.02; 0.03; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 10000; 9200; 9600; 10000; 9600; 0.96; 达标. TN（mg/L）; 2.47; 2.43; 2.78; 1.0; 2.56; 2.56; 达标. 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。 ②本环评报告引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，以评价纳污水体资江水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：资江大洲尾端上游300m处； W2：资江大洲尾端下游500m。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-5。 表3-5 资江水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测 点位; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; Pi; 超标率（%）. W1; pH; 7.49-7.58; /; 6-9; /; 0. COD; 7-9; 8; 20; 0.4; 0. BOD5; 1.4-1.6; 1.5; 4; 0.375; 0. 石油类; 0.01L; /; 0.05; /; 0. NH3-N; 0.34-0.38; 0.36; 1.0; 0.36; 0. TP; 0.04-0.06; 0.05; 0.2; 0.25; 0. LAS; 0.14-0.18; 0.16; 0.2; 0.8; 0. SS; 6-8; 7; /; /; 0. W2; pH; 7.03-7.13; /; 6-9; /; 0. COD; 8-10; 9; 20; 0.45; 0. BOD5; 1.7-1.9; 1.8; 4; 0.45. 石油类; 0.01L; /; 0.05; /; 0. NH3-N; 0.79-0.84; 0.82; 1.0; 0.82; 0. TP; 0.05-0.07; 0.06; 0.2; 0.3; 0. LAS; 0.08-0.09; 0.086; 0.2; 0.43; 0. SS; 5-6; 5.3; /; /; 0. 由上表可知，资江（远期纳污河段）各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境现状调查与评价 为了解项目所在地声环境质量现状，根据本项目场址周围环境特征，委托湖南谱实检测科技有限公司进行监测，点位布置见附图2。 监测时间：2019年12月23日至24日。 监测频次：正常工况下，连续监测两天，昼夜各一次。 监测统计结果见表3-6。 表3-6 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2019.12.23; 2019.12.24; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1：项目东面厂界1m处; 52.3; 43.3; 51.9; 43.1; 60; 50. N2：项目南面厂界1m处; 54.1; 41.4; 54.6; 42.8; 60; 50. N3：项目西面厂界1m处; 53.4; 42.7; 53.8; 42.5; 60; 50. N4：项目北面厂界1m处; 53.3; 44.6; 52.7; 43.6; 60; 50. N5：项目东面5m居民楼外1m处; 51.7; 43.8; 51.2; 43.1; 60; 50. N6：项目南面15m居民楼外1m处; 52.0; 43.0; 52.3; 42.8; 60; 50. N7：项目东北面8m居民楼外1m处; 52.4; 42.7; 52.9; 41.8; 60; 50. 根据监测结果可知，项目各监测点位昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境状况 经调查，项目建设地区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家禽以鸡、鸭、鹅为主。植被以灌木、杂草为主，未发现其他保护植物和古树分布。项目拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目的主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 环境 空气; 高崇山社区居民; 40; 0; 人群; 居民约600人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; E; 5-370. 高崇山社区居民; 0; -55; 人群; 居民约200人; S; 15-120. 六三三储备库; 80; -150; 人群; 家属约200人; S; 110-470. 太美广场小区; 150; -165; 人群; 居民约500人; S; 200-390. 高崇山学校; 130; -300; 人群; 师生约800人; S; 310-520. 高崇山医院; 110; -100; 人群; 约50人; SE; 130-185. 高崇山社区居民; 180; -115; 人群; 居民约100人; SE; 180-420. 高崇山社区居民; -50; -100; 人群; 居民约80人; SW; 60-280. 高崇山社区居民; 0; 40; 人群; 居民约32人; N; 8-90. 高崇山社区居民; 0; 200; 人群; 居民约160人; N; 150-500. 高崇山社区居民; 170; 245; 人群; 居民约100人; NE; 280-500. 地表水; 红旗河; -1.5km; 0; 河流; 本项目排水口上游500m至入邵水河口，总长10.5km主要功能为灌溉、排洪及城市景观; GB3838-2002III类; W; 1.5km. 资江; -9.6km; 0; 河流; 进站路污水处理厂排污口上游500m至下游500m共1.0km河段; W; 9.6km. 声环境; 高崇山社区居民; 40; 0; 人群; 居民约300人; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类; E; 5-200. 高崇山社区居民; 0; -55; 人群; 居民约200人; S; 15-120. 六三三储备库; 80; -150; 人群; 家属约200人; S; 110-200. 高崇山医院; 110; -100; 人群; 约50人; SE; 130-185. 高崇山社区居民; 180; -115; 人群; 居民约12人; SE; 180-200. 高崇山社区居民; -50; -100; 人群; 居民约60人; SW; 60-200. 高崇山社区居民; 0; 40; 人群; 居民约32人; N; 8-90. 高崇山社区居民; 0; 200; 人群; 居民约40人; N; 150-200.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC 执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3，CO除外，为mg/m3） 污染物名称; 小时值; 24小时均值; 年均值; 日最大8小时均值; 备注. PM10; －; 150; 70; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 500; 150; 60; /. NO2; 200; 80; 40; /. PM2.5; －; 35; 75; /. CO; 10; 4; /; /. O3; 200; /; /; 160. TVOC; /; /; /; 600; 环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D. （2）地表水环境质量标准 近期受纳水体红旗河、远期资江大洲尾端上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 粪大肠菌群（个/L）; 石油类. GB3838-2002 Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4; /; 1.0; 0.2; 1.0; 10000; 0.05. （3）声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 营运期VOCs执行湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准；锅炉废气中颗粒物、SO2和NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准限值；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放标准要求。 表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 环境要素; 排放标准; 因子; 标准限值. 废气; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）; VOCs; 50. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 1.0. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 颗粒物; 20. SO2; 50. NOx; 200. （2）废水排放标准 项目营运期无生产废水外排，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足邵阳市进站路污水厂进水水质要求； 表4-5 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. GB8978-1996 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. （3）噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 排放标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目工程分析可知，项目生产废水循环使用不外排，产生的生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理达到一级A标后外排。项目废水总产生量为172.8m3/a，废水按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l）控制，本次环评给出水污染物总量控制建议指标为COD：0.01t/a、 NH3-N：0.01t/a，污染物排放总量计入进站口污水处理厂的总量控制指标，不另设总量控制指标。 营运期VOCs排放量为0.014t/a，SO2排放量为0.161kg/a，NOx 排放量为3.58kg/a，建议控制指标VOCs为0.02t/a，SO2为0.01t/a，NOx为0.01t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 本项目租用原邵阳市恒力铸件制造有限公司场地作为生产区实施经营，施工期主要为不锈钢钢铜门装配车间的建设，生产设备及配套环保设施的安装等，施工期约2个月，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 2、营运期工艺流程简述 项目生产工艺流程如下： ①不锈钢钢铜门工艺流程及产污节点图 不锈钢板 剪板 冲压 折弯 门框定型 门面定型 蜂窝纸 发泡胶 切割 玻璃 门花 装配 包装 入库 N、S N N N、G N、G N、S N、G 图例：G——废气 N——噪声 S——固废 图5-1 不锈钢门生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：将不锈钢板通过剪板、冲压、折弯，然后进行门框焊接定型；将蜂窝纸用发泡胶粘合后塞进门面内，通过热压机热压定型，再进行边缝焊接，完成门面加工；玻璃根据设计尺寸，采用手工玻璃刀切割；最后将门面、门框、门花、切割后的玻璃进行装配、入库。 ②锌钢门工艺流程及产污节点图 锌钢板 剪板 冲压 折弯 门框定型 门面定型 蜂窝纸 发泡胶 切割 玻璃 门花 装配 包装 入库 N、S N N N、G N、G N、S N、G 图例：G——废气 N——噪声 S——固废 喷塑 烘干 喷漆 烘干 S、G G S、G G 循环池 W 图5-2 锌钢门生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 将锌钢板通过剪板、冲压、折弯，然后进行门框焊接定型；将蜂窝纸用发泡胶粘合后塞进门面内，通过热压机热压定型，再进行边缝焊接，完成门面加工；将定好型门面和门框经喷塑、烘干、喷漆、烘干一系列工序；玻璃根据设计尺寸，采用手工玻璃刀切割；最后将门面、门框、门花、切割后的玻璃进行装配、入库。 注：项目烘干采用锅炉燃烧液化石油气进行供热。

二、主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本项目施工期约为2个月，施工人员约10人，施工期间，施工人员不在厂内食宿。 （1）废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水。本项目共有施工人员10人，项目不设食堂和宿舍，施工人员用水量按45L/人·d计，施工人员用水量为27m3。废水量按用水量的80%计，则本项目施工人员废水产生量为21.6m3。污染物以 BOD5、COD、SS、NH3-N 为主，其浓度分别为 120mg/l、350mg/l、250mg/l、30mg/l，生活污水依托居民房现有化粪池处理后，经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理。 （2）废气 施工期废气主要为施工扬尘和焊接废气。不锈钢钢铜门装配车间的建设过程中会有少量施工扬尘产生；设备安装过程中采用电焊进行密封牢固，电焊采用手工电弧焊的焊接方式，主要对各设备接口进行焊接密封，焊条使用量少，会有少量的焊接烟气产生。项目施工量不大，施工废气产生量较少，本次评价不进行定量分析。 （3）噪声 施工期噪声主要来自电锯、电焊机、挖掘机及安装过程中敲打噪声，声级一般为85~95dB(A)。 表3-3 施工期主要噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 施工设备; 声级; 备注. 1; 电锯; 95; 间歇式噪声. 2; 电焊; 90; 间歇式噪声. 3; 金属敲打; 85; 间歇式噪声. （4）固体废物 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。其中建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t；施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计算，施工人数为10人，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量约为0.3t，生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。 2、营运期污染源分析 （1）废气 营运期废气主要为金属切割产生的粉尘，门面定型、门框定型和装配过程中产生的焊接烟气，发泡剂和玻璃胶使用产生的VOCs，喷塑过程产生的粉尘、喷漆及烘干过程产生的VOCs和锅炉烟气。 ①金属切割粉尘 本项目金属切割过程中会产生金属粉尘，根据类比同类型项目，金属粉尘产生量约为加工量的0.1%，本项目金属加工量为275t，则粉尘产生量为275kg/a，由于金属粉尘质量较重，其中90%的大颗粒粉尘沉降在切割工序附近形成废渣，10%约的小颗粒粉尘逸散进入空气中，则空气中逸散粉尘产生量27.5kg/a。 ②焊接烟气 本项目采用氩气保护手工焊接，设有集中焊接区，本项目焊丝消耗量为0.8t/a。氩气保护焊产生的主要污染物有粉尘、CO和NO2等。根据同行业类比可知，焊接烟尘的产生量约为7〜9kg/t，则焊接烟尘产生量约7.2kg/a。 ③发泡剂和玻璃胶使用产生的VOCs 本项目生产过程中使用的发泡剂和玻璃胶均为聚氨酯胶，在加工过程中会有一定的有机废气产生，根据类比同类项目，有机废气（VOCs）产生量约为使用量的1%，项目发泡剂和玻璃胶使用量为0.4t/a，则VOCs产生量为4kg/a。排放方式为厂房内无组织排放。 ④喷漆及烘干废气 项目设一个烘干房和一个喷漆房，烘干采用锅炉燃烧液化石油气作为热源。 项目需对锌钢门产品喷涂一道面漆，喷漆房为封闭结构。项目所用面漆为水性环氧漆，油漆已勾兑好，不需要再加入稀释剂和固化剂。喷漆过程中，漆料中的少量固态物质会以漆雾形式散失（散失量约为10%）；参照《湖南省家具制造行业VOCs排放量测算指南（试行）》表1可知，涂料及其配套溶剂中水性漆中VOCs质量含量为10%（挥发量按100%计），项目水性漆使用量为0.5t/a，经核算，喷漆及烘干废气污染物产生情况为：漆雾0.05t/a、VOCs 0.05t/a，其中喷漆工序挥发量按20%计，剩余80%在烘干工序挥发，则喷漆工序挥发产生的VOCs为0.01t/a，烘干工序挥发产生的VOCs为0.04t/a。 喷漆废气中漆雾颗粒微小、粘度大，易粘附物质表面，净化VOCs前必须去除漆雾。建设单位拟建设独立喷漆房和烘干房，喷漆工序在喷漆房内进行，晾干工序在烘干房内进行，建设单位拟将烘干房和喷漆房废气经风机风管统一收集之后经水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）排放。废气治理装置设计抽风量5000m3/h，年工作时间900小时，废气的收集效率按90%计算，水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置对VOCs的治理效率约为80%，则项目喷漆及烘干工序有组织排放的VOCs为0.009t/a，排放浓度为2mg/m3，无组织排放VOCs为0.005t/a，0.0056kg/h。 ⑤喷塑粉尘 项目锌钢门产品表面需要进行喷塑处理，喷涂原料为塑粉（静电喷涂用热固性粉末涂料）。项目设有一个封闭喷塑房，采用自动往复喷粉机对产品进行喷塑处理，此过程在喷塑房内进行。项目塑粉用量约0.5t/a，类比同类行业，附着率按90%计，则喷塑过程粉尘粉尘产生量为0.05t/a，项目喷塑粉尘经一级过滤回收柜滤芯过滤+布袋除尘处理后经15m高排气筒（2#排气筒）外排，风机风量为1000m3/h，年工作时间900小时，集气罩收集效率按90%计，除尘效率按99%计，则项目有组织排放喷塑粉尘量为0.00045t/a，排放浓度为0.5mg/m3，无组织排放喷塑粉尘量为0.005t/a、0.0056kg/h。 ⑥锅炉烟气 根据业主提供资料，项目设计采用0.5t/h的锅炉，每天工作3h，本项目锅炉使用液化石油气为燃料（采用管道连接），液化石油气的用量为600m3/a。 本项目使用的液化石油气中含（S）量为134毫克/立方米。项目液化石油气燃料燃烧产生及排放污染物的情况参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-液化石油气工业锅炉”，液化石油气燃烧的产排污系数见表5-2。 表5-2 工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理 技术名称; 排污系数. 液化石油气; 所有规模; 工业废气量; m3/万m3·原料; 375170.58; 直排; 375170.58. 颗粒物; kg/万m3·原料; 2.2; 直排; 2.2. 二氧化硫; kg/万m3·原料; 0.02S①; 直排; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3·原料; 59.61; 直排; 59.61. 注：①颗粒物的产污系数参考社会区域培训教材中P123中的数据。二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到的基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含（S）量为200毫克/立方米，则S=200。 本项目液化石油气燃料使用为600m3/a，根据表5-2计算可知，项目锅炉废气产生量为22510m3/a，颗粒物产生量为0.132kg/a、产生浓度为5.864mg/m3，SO2产生量为0.161kg/a、产生浓度为7.152mg/m3，NOx 产生量为3.58kg/a、产生浓度为159.04mg/m3，建设单位拟将锅炉产生的废气通过风机风管统一收集，接至1#排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表中二级标准大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤20mg/m3，SO2≤50mg/m3，NOx≤200mg/m3）。 ⑦大气污染物排放量核算 大气污染物排放量核算见表5-3 、5-4和5-5。 5-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量. 1; G1（15m）; VOCs; 2; 0.01; 0.009t/a. 颗粒物; 5.864; 0.00015; 0.132kg/a. SO2; 7.152; 0.00018; 0.161kg/a. NOx; 159.04; 0.00398; 3.58kg/a. 2; G2（15m）; 颗粒物; 0.5; 0.0005; 0.00045t/a. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.009t/a. SO2; 0.161kg/a. NOx; 3.58kg/a. 颗粒物; 0.582kg/a. 5-4 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 无; 焊接; 颗粒物; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 0.12; 0.0072. 切割; 0.12; 0.0275. 喷塑; 0.12; 0.005. 喷漆; VOCs; 湖南省地方标准《表面涂 装（汽车制造及维修）挥 发性有机物、镍排放控制 标准》（DB43/1356-2017）; /; 0.005. 表5-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; VOCs; 0.014t/a. 2; 颗粒物; 0.04t/a. 3; SO2; 0.161kg/a. 4; NOx; 3.58kg/a. 2、废水 项目员工人数为18人，厂内不提供食宿，用水量按40 L/人•d计，则项目用水量为0.72 m3/d（216 m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为172.8t/a，生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理，处理达到一级A标的尾水近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江。项目喷漆房内设有水帘装置净化喷漆废气，水帘装置配套设置一个循环水池（1m3），位于喷漆房地下，漆雾被下压气流带入循环池上方的水中，与水流充分接触，大部分漆雾形成海绵状漆渣漂浮于液面上，循环水池内水由水泵抽至喷漆循环水处理机进行处理后循环回用于水帘装置。考虑到挥发散失等因素需要补充新鲜水，补充量为15t/a（0.05t/d）。水帘净化装置用水循环利用，不外排。 地表水污染物排放量核算见下表： 5-6废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活废水; COD、NH3-N; 进站口污水处理厂; 连续排放; 1; 化粪池; 沉淀; W1; 是; 企业总排. 5-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; W1; 111.5866 84468; 27.2605 75884; 0.01728; 城市污水处理厂; 连续排放; /; 进站口污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. 表5-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; W1; COD; COD; 500. NH3-N; NH3-N; 45. 表5-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; W1; COD; 300; 0.00017; 0.05. 2; NH3-N; 30; 0.000017; 0.005. 全厂排放口合计; COD; 0.05. NH3-N; 0.005. 3、噪声 本项目噪声主要源自车间内各种剪切、冲压、折弯、焊接等加工设备，噪声值为75~95dB(A)，噪声源强及降噪措施见表5-10。 表5-10 噪声污染源强 序号; 噪声源; 产生源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施; 排放源强dB(A). 1; 剪板机; 75; 1; 基座减振、隔声; 55. 2; 折弯机; 85; 3; 基座减振、隔声; 65. 3; 冲床; 80; 4; 基座减振、隔声; 60. 4; 空压机; 80; 1; 隔声; 65. 5; 焊机; 85; 4; 隔声; 70. 6; 折边机; 85; 1; 基座减振、隔声; 65. 7; 热压机; 80; 1; 基座减振、隔声; 60. 8; 风机; 90; 3; 基座减振、隔声; 70. 9; 水泵; 95; 1; 基座减振、隔声; 75. 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物主要包括金属废料、废焊丝、玻璃切割废料、发泡剂及玻璃胶桶、废油漆桶、废塑粉桶、废活性炭和废漆渣以及生活垃圾。 ①金属废料：金属下料剪切、冲压等工序会产生废边角料和废屑，为用料量的3%，本项目不锈钢板和锌钢合金总用量为275t，则金属废料产生量为8.25t/a，经收集后外卖。 ②玻璃切割废料：本项目玻璃按设计尺寸进行手工切割，切割废料约0.2t/a，经收集后交由当地环卫部门处理。 ③废焊丝：焊接工序会产生少量废焊条，根据同行业类比分析，本项目废焊条产生量为10kg/a，经收集后外卖。 ④发泡胶桶、玻璃胶桶：本项目发泡剂桶、玻璃胶桶产生量约20个，由厂家回收处理。 ⑤生活垃圾：本项目不提供食宿，劳动定员18人，年工作300d，生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量约1.62t/a。经收集后交由当地环卫部门处理。 ⑥废油漆桶、废塑粉桶：根据建设单位提供的资料，废油漆桶、废塑粉桶产生量为50个/a，属于危险废物，废物类别为 HW49、废物代码为 900-041-49，经集中收集后暂存于危废间，定期由供货商家回收处理。 ⑦废活性炭：项目使用水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置处理喷漆过程中产生的VOCs，活性炭需定期进行更换，废活性炭产生量约为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，废活性炭为危险废物，废物类别为 HW49、废物代码为 900-041-49。 ⑧漆渣：项目漆雾产生量约为0.05t/a，锌钢门外观喷漆采用水帘式喷漆房，水膜不断循环使用，喷漆废渣产生量为0.09t/a（含水率为80%）。根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物属于危废。本项目使用的油漆为水性漆，因此，喷漆过程产生的漆渣不属于危险废物。 项目固废产排情况见表5-11。 表5-11 项目固废产排情况一览表 序号; 污染物; 来源; 固废属性; 危废代码; 产生量. 1; 金属废料; 生产过程; 一般固废; ——; 8.25t/a. 2; 废焊丝; 生产过程; 一般固废; ——; 10kg/a. 3; 玻璃切割废料; 生产过程; 一般固废; ——; 0.2t/a. 4; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; ——; 1.62t. 5; 发泡剂、玻璃胶桶; 生产过程; 一般固废; ——; 20个/年. 6; 废油漆和废塑粉桶; 生产过程; 危险废物; HW49 900-041-49; 50个/a. 7; 废活性炭; 生产过程; 1t/a. 8; 废漆渣; 生产过程; 一般固废; ——; 0.09t/a（含水率80%）.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 金属切割过程 | 颗粒物 | 275kg/a | 27.5kg/a |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 | 7.2kg/a | 7.2kg/a |
|  | 发泡剂和玻璃胶使用过程 | VOCs | 无组织4kg/a | 无组织4kg/a |
|  | 喷塑过程 | 颗粒物 | 0.05t/a | 有组织0.00045t/a，0.5mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.005t/a，0.0056kg/h |
|  | 锅炉烟气 | 颗粒物 | 0.132kg/a，5.864mg/m3 | 0.132kg/a，5.864mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.161kg/a，7.152mg/m3 | 0.161kg/a，7.152mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 3.58kg/a，159.04mg/m3 | 3.58kg/a，159.04mg/m3 |
|  | 喷漆及烘干过程 | VOCs | 0.05t/a | 有组织0.009t/a，2mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.005t/a，0.0056kg/h |
| 水污 染物 | 生活污水 172.8t/a | COD | 350mg/L，0.06t/a | 300mg/L，0.05t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.03t/a | 100mg/L，0.015t/a |
|  |  | SS | 220mg/L，0.038t/a | 90mg/L，0.016t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.006t/a | 30mg/L，0.005t/a |
| 固体 废物 | 切割、冲压工序 | 金属废料 | 8.25t/a | 0 |
|  | 焊接 | 废焊丝 | 10kg/a |  |
|  | 玻璃切割 | 废玻璃 | 0.2t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.62t/a |  |
|  | 装配 | 发泡剂、玻璃胶桶 | 20个/a | 0 |
|  | 喷塑喷漆工序 | 废油漆和废塑粉桶 | 50个/a | 0 |
|  | 喷漆工序 | 废活性炭 | 1t/a | 0 |
|  | 喷漆工序 | 废漆渣 | 0.09t/a（含水率80%） | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声主要源自车间内各种剪切、冲压、折弯、焊接等加工设备，噪声值为75～95dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目租用现有厂房，施工期主要为不锈钢钢铜门装配车间的建设，生产设备及配套环保设施的安装等，施工期较短，对当地生态环境不会造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期主要为不锈钢钢铜门装配车间的建设，生产设备及配套环保设施的安装等，生产设备及配套环保设施的安装在室内施工，其余施工内容均在车间外施工。 根据工程分析可知，施工期废气主要为少量施工扬尘和焊接废气，项目施工量不大，施工废气经大气扩散后对周边大气环境影响较小。施工人员产生的生活污水依托居民房现有化粪池处理后，经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理。施工噪声主要为电锯、电焊机及安装过程中敲打噪声，挖机开挖噪声，均为间歇式排放，施工量不大，经衰减后对声环境影响较小。施工建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t，经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾产生量约为0.3t，经收集后统一交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，对周边环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要为金属切割产生的粉尘，门面定型、门框定型和装配过程中产生的焊接烟气，发泡剂和玻璃胶使用产生的VOCs，喷塑过程产生的粉尘、喷漆及烘干过程产生的VOCs和锅炉烟气。 （1）有组织废气 A、有组织排放VOCs 根据工程分析可知，项目需对锌钢门产品喷涂一道面漆，喷漆及烘干过程中VOCs产生量为 0.05t/a。建设单位拟建设独立喷漆房和烘干房，喷漆工序在喷漆房内进行，晾干工序在烘干房内进行，建设单位拟将烘干房和喷漆房废气经风机风管统一收集之后经水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）排放。废气治理装置设计抽风量5000m3/h，年工作时间900小时，废气的收集效率按90%计算，水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置对VOCs的治理效率约为80%，则项目喷漆及烘干工序有组织排放的VOCs为0.009t/a，排放浓度为2mg/m3，能满足湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中挥发性有机物浓度限值（50mg/m3，10kg/h），对大气环境影响较小。 B、有组织排放喷塑粉尘 根据工程分析可知，项目锌钢门产品表面需要进行喷塑处理，喷涂原料为塑粉（静电喷涂用热固性粉末涂料），喷塑过程粉尘产生量为0.05t/a，项目喷塑粉尘经一级过滤回收柜滤芯过滤处+布袋除尘处理后经15m高排气筒（2#排气筒）外排，风机风量为1000m3/h，年工作时间900小时，集气罩收集效率按90%计，除尘效率按99%计，则项目有组织排放喷塑粉尘量为0.00045t/a，排放浓度为0.5mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准颗粒物浓度限值（120mg/m3，3.5kg/h），对大气环境影响较小。 C、锅炉烟气 根据工程分析可知，本项目锅炉烟气中颗粒物产生量为0.132kg/a、产生浓度为5.864mg/m3，SO2产生量为0.161kg/a、产生浓度为7.152mg/m3， NOx 产生量为3.58kg/a、产生浓度为159.04mg/m3，通过15米排气筒（1#排气筒）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表中二级标准大气污染物排放浓度限值要求，对大气环境影响较小。 因此，项目有组织排放废气对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 项目无组织排放废气主要包括金属切割粉尘、焊接烟气、无组织排放的VOCs和无组织排放的喷塑粉尘。 根据工程分析可知，项目金属切割过程中产生的金属粉尘量27.5kg/a，排放速率为0.01146kg/h；焊接烟气排放量为7.2kg/a，排放速率为0.003kg/h；无组织排放的VOCs为0.009t/a，排放速率为0.0073kg/h（包括发泡剂和玻璃胶使用产生的VOCs 0.004t/a，0.0017kg/h，烘干和喷漆产生的VOCs 0.005t/a，0.0056kg/h），无组织排放喷塑粉尘量为0.005t/a、0.0056kg/h。 （3）大气环境影响等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; GB 3095-2012. TVOC; 二类限区; 8小时; 600.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. ④污染源参数 主要废气污染源参数见表7-3。 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 点源; 111.58641; 27.260712; 268.00; 15.00; 0.50; 25.00; 11.00; TVOC; 0.01. SO2; 0.00018. NOX; 0.00398. 111.586289; 27.260673; 268.00; 15.00; 0.50; 20.00; 11.00; TSP; 0.0005. 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TVOC; TSP. 矩形面源; 111.585713; 27.260835; 268.00; 80.00; 77.00; 6.00; 0.0073; 0.02006. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -5.0 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下。 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TVOC; 1200.0; 8.0695; 0.6725; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 22.1745; 2.4638; /. 点源; TVOC; 1200.0; 4.8829; 0.4069; /. 点源; SO2; 500; 0.0879; 0.0176; /. 点源; NOX; 250; 1.9434; 0.7774; /. 点源; TSP; 900; 0.2441; 0.0271; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.4638%，Cmax为22.1745μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进一步预测。 项目营运期产生的废气对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析 根据工程分析可知，喷漆房内水帘净化装置用水循环利用，不外排。项目营运期外排废水主要为员工生活污水，污水量为172.8t/a，其主要污染物为：COD、BOD、氨氮和SS等，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，废水排放方式属于间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B。项目营运期生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理，处理达到一级A标的尾水近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江。对周边水体影响较小。 污水排入进站口污水处理厂可行性分析 进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块，采用A/A/O工艺，污水处理厂总征地面积81858.98m2（合122.79亩），其中近期工程占地面积56512.55m2（合84.77亩），污水处理规模为4.0×10m3/d；预留远期建设场地25346.43m2（合38.02亩），远期工程增加污水处理规模4.0×10m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期）绝大部分，纳污面积为1027.82ha。进站路污水处理厂总纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期、二期）的绝大部分，东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18ha。经过现场勘查，本项目所在区域管网已敷设完毕，本项目在污水处理厂纳污范围内。 项目营运期生活废水排放总量为172.8m3/a，本项目排放污水主要为生活污水，污水经化粪池处理后能达到达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准，满足污水处理厂的水质接管要求。且项目外排污水水质简单，对进站口污水处理厂的处理能力和效率的影响很小。 综上，项目污水排入进站口污水处理厂处理是可行的。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要源自车间内各种剪切、冲压、折弯、焊接等加工设备，噪声值为75~95dB(A)，各类生产设备经基座减振和厂房隔声后，噪声值可降低20dB（A），噪声源强及降噪措施见表7-7。 表7-7 噪声污染源强 序号; 噪声源; 产生源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施; 排放源强dB(A). 1; 剪板机; 75; 1; 基座减振、隔声; 55. 2; 折弯机; 85; 3; 基座减振、隔声; 65. 3; 冲床; 80; 4; 基座减振、隔声; 60. 4; 空压机; 80; 1; 隔声; 65. 5; 焊机; 85; 4; 隔声; 70. 6; 折边机; 85; 1; 基座减振、隔声; 65. 7; 热压机; 80; 1; 基座减振、隔声; 60. 8; 风机; 90; 3; 基座减振、隔声; 70. 9; 水泵; 95; 1; 基座减振、隔声; 75. 按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(å100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 项目各噪声源对厂界的噪声贡献值见表7-8。 表7-8 声环境影响分析预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 源强; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 剪板机; 55; 距离（m）; 65; 40; 12; 48. 贡献值; 18.7; 23.0; 33.4; 21.4. 折弯机; 65; 距离（m）; 61; 40; 15; 48. 贡献值; 29.3; 29.0; 41.5; 31.4. 冲床; 60; 距离（m）; 48; 35; 28; 45. 贡献值; 26.4; 29.1; 31.1; 26.9. 空压机; 65; 距离（m）; 12; 22; 65; 38. 贡献值; 43.4; 38.2; 28.7; 33.4. 焊机; 70; 距离（m）; 54; 52; 20; 30. 贡献值; 35.4; 35.7; 44.0; 40.5. 折边机; 65; 距离（m）; 48; 68; 24; 13. 贡献值; 31.4; 28.3; 37.4; 42.7. 热压机; 60; 距离（m）; 6; 24; 70; 32. 贡献值; 44.4; 32.4; 23.1; 29.9. 风机; 70; 距离（m）; 30; 36; 46; 36. 贡献值; 40.5; 38.9; 36.7; 38.9. 水泵; 75; 距离（m）; 16; 26; 60; 36. 贡献值; 50.9; 46.7; 39.4; 43.9. 各噪声源至厂界噪声贡献值; 52.78; 48.39; 47.96; 48.28. 对东面5m处居民; 贡献值; 38.8; /; /; /. 叠加值; 51.92; /; /; /. 对南面15m居民; 贡献值; /; 24.87; /; /. 叠加值; /; 52.31; /; /. 对东北面8m处居民; 贡献值; 36.04. 叠加值; 52.99. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间; 60; 60; 60; 60. 根据噪声污染源预测结果可知，本项目各厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准的昼间标准，敏感点噪声贡献值能达到《声环境质量标准》2类标准昼间标准要求，项目营运期产生的噪声对周边环境影响较小。 为尽量建设本项目营运期噪声对周边环境的影响，建议采取如下防治措施： A、选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 B、厂房内合理布局、噪声设备尽量安装在场地中央，各类设备安装牢靠并安装减振基座，厂房进行密封，降低噪声对环境的影响。 C、做到生产车间密封，加强厂房周边绿化，尤其在装配车间东面设置隔声玻璃，降低车间噪声对周边环境的影响。 4、固体废物影响分析 根据工程分析可知，项目营运期产生的固体废物主要有金属切割边角料、玻璃切割废料、废焊丝、发泡剂桶及玻璃胶桶、废油漆桶、废塑粉桶、废活性炭、废漆渣和生活垃圾。项目固体废物产生及处置情况见下表7-9。 表7-9 项目固体废物产生、处置情况一览表 序号; 污染物; 来源; 固废属性; 产生量; 处置方式. 1; 金属废料; 生产过程; 一般固废; 8.25t/a; 经收集后定期外售. 2; 废焊丝; 生产过程; 一般固废; 10kg/a. 3; 玻璃切割废料; 生产过程; 一般固废; 0.2t/a; 定期交由环卫部门处理. 4; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 1.62t. 5; 发泡剂、玻璃胶桶; 生产过程; 一般固废; 20个/年; 经收集后定期由厂家回收处理. 6; 废油漆和废塑粉桶; 生产过程; 危险废物HW49 900-041-49; 50个/a; 经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理. 7; 废活性炭; 生产过程; 1t/a; 定期交由环卫部门处理. 8; 废漆渣; 生产过程; 一般固废; 0.09t/a（含水率80%）. 项目营运建成后，各项固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 ## 三、建设项目可行性分析 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（国家发展和改革委2013年第21号令），项目不属于淘汰和限制类，项目喷漆均采用水性漆，符合《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）中“2018年家具制造行业全面实施油性漆改水性漆”的要求。因此，项目的建设符合国家相关产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组，租用原为邵阳市恒力铸件制造有限公司场地进行生产。根据现场踏勘，项目拟建地南面为云高公路，交通便利，供水、排水、电力等城市配套设施较完善。根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地环境空气、地表水及声环境符合项目功能标准。项目拟建地符合环境功能区划要求。项目运营过程中产生的污染，经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 因此，本项目选址较为合理。 3、项目总平面布置合理性分析 项目主入口位于东南角与云高公路相连，次入口位于东北角。项目从北至南依次布设不锈钢钢铜门装配车间、拼装车间、综合楼、钣金车间、烤漆车间、装配车间和成品库，办公室和展厅位于项目最南部。外运回来的板材直接分区域堆放至钣金车间、拼装车间和不锈钢钢铜门装配车间。烤漆车间从西至东依次布设喷塑房、烘干房和喷漆房；项目分区较为明确，从整体布局来看较为合理。 4、建设项目环境保护设施竣工验收 建设项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查，验收合格后方可投入正式运营。建设项目项目竣工环保验收一览表见表7-10。 表7-10 项目环保设施竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 预期标准. 废气 治理; 切割粉尘、焊接烟气、无组织排放的喷塑粉尘、发泡胶及玻璃胶使用过程中VOCs; 车间排气窗; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值和湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）. 喷塑粉尘; 一级过滤回收柜滤芯过滤+布袋除尘+15m高排气筒（2#排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 喷漆及烘干过程中VOCs; 水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置+15m高排气筒（1#排气筒）; 湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）. 废水 治理; 生活污水; 化粪池（1m3）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 生产废水; 循环池（2m3）; 不外排. 固废 处理; 金属切割边角料、玻璃切割废料、废焊丝、发泡剂桶、玻璃胶桶、废活性炭、废漆渣和生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）. 废油漆和废塑粉桶; 危废暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）. 噪声 治理; 噪声; 基座减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 金属切割过程 | 颗粒物 | 加强厂内通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放标准要求 |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 |  |  |
|  | 发泡剂和玻璃胶使用过程 | VOCs |  | 湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017） |
|  | 喷漆之后的烘干过程 | VOCs | 水帘净化装置+活性炭吸附+UV光氧催化装置+15m高排气筒（1#排气筒） |  |
|  | 锅炉烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 引风机+15m高排气筒（1#排气筒） | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准。 |
|  | 喷塑过程 | 颗粒物 | 一级过滤回收柜滤芯过滤+布袋除尘+15m高排气筒（2#排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 水帘装置 | SS | 循环池沉淀处理 | 回用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 车间 | 金属废料、废焊丝 | 经收集后外售 | 有效处置 |
|  |  | 发泡剂桶、玻璃胶桶 | 经收集后定期交由厂家回收处理 |  |
|  |  | 废油漆和废塑粉桶 | 经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理 |  |
|  |  | 玻璃切割废料、废活性炭、废漆渣 | 经收集后定期交由当地环卫部门处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 选用优质低噪声设备，合理布置，采取隔声、消声、基座减振等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租用现有厂房，施工期主要为不锈钢钢铜门装配车间的建设，生产设备及配套环保设施的安装等，施工期较短，对当地生态环境不会造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

（一）结论 - 1、项目概况 邵阳市宏福达金属科技有限公司拟在邵阳市双清区高崇山镇高崇山社区6组租赁原邵阳市恒力铸件制造有限公司厂房建设年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项目，项目占地面积5940m2，总建筑面积为2275m2，主要建设内容包括钣金车间290m2、烤漆车间320m2、装配车间240m2、拼装车间220m2、不锈钢钢铜门装配车间600m2、成品库200m2、材料库30m2、办公室及展厅200m2、综合楼150m2、燃料间10m2、门卫室10m2和卫生间5m2，同时建设相应的配套设施。项目总投资100万元，其中环保投资24万元，占总投资的24%。 2、环境质量现状评价结论 项目所在区域环境空气质量现状中除PM2.5外，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准， PM2.5超标原因主要为不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的，因此项目地属于不达标区，建议相关部门加强监管，严格按照邵阳市蓝天保卫战的大气污染防治要求落实各项防治措施，以后有望实现达标；TVOC符合环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，区域环境空气质量较好； 根据历史监测数据：近期纳污水体监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。资江（远期纳污河段）各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 本项目厂界各监测点位声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境良好。 通过以上分析，目前项目场址附近环境质量良好，符合环境功能区划的要求。 3、营运期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 营运期产生的废气主要为金属切割产生的粉尘，门面定型、门框定型和装配过程中产生的焊接烟气，发泡剂和玻璃胶使用产生的VOCs，喷塑过程产生的粉尘，喷漆及烘干过程产生的VOCs和锅炉烟气。 金属切割产生的粉尘和门面定型、门框定型和装配过程中产生的焊接烟气和发泡剂和玻璃胶使用产生的VOCs经加强车间通风，对大气环境影响较小；喷塑粉尘经设备一级过滤回收柜滤芯过滤+布袋除尘后15m高排气筒（2#排气筒）高空排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准颗粒物浓度限值（120mg/m3，3.5kg/h），对大气环境影响较小；喷漆及烘干过程产生的废气经水帘净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒（1#排气筒）高空排放能满足湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中挥发性有机物浓度限值（50mg/m3，10kg/h），对大气环境影响较小；锅炉烟气经风机+15m高排气筒（1#排气筒）高空排放颗粒物、SO2和NOX能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准限值，对大气环境影响较小； 综上所诉，项目营运期产生的废气对周围环境影响较小。 ②水环境影响分析结论 项目营运期喷漆房内水帘净化装置用水循环利用，不外排。营运期外排废水主要为员工生活污水，项目营运期生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理，处理达到一级A标的尾水近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江，对周边水体影响较小。 ③声环境影响分析结论 该项目主要噪声源为剪切、冲压、折弯、焊接等设备运转及作业噪声，噪声源强为75~95dB（A），在选用低噪声、振动小的设备、设置减振基础或减振垫、厂房隔声、加强厂房外绿化等措施，本项目各厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准的昼间标准，敏感点噪声贡献值能达到《声环境质量标准》2类标准昼间标准要求，项目营运期产生的噪声对周边环境影响较小。 ④固体废物影响分析结论 项目营运期产生的固体废物主要有金属切割边角料、玻璃切割废料、废焊丝、发泡剂桶、玻璃胶桶、废油漆桶、废塑粉桶、废活性炭、废漆渣和生活垃圾。其中金属废料和废焊丝经收集后外售；玻璃切割废料、废活性炭、废漆渣和生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处理；发泡剂和玻璃胶桶经收集后定期交由厂家回收处理；废油漆桶、废塑粉桶经收集后经收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理。项目营运建成后，各项固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（国家发展和改革委2013年第21号令），项目不属于淘汰和限制类，喷漆均采用水性漆，符合《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）中“2018年家具制造行业全面实施油性漆改水性漆”的要求。因此，项目的建设符合国家相关产业政策。 5、总量控制 根据项目工程分析可知，项目生产废水循环使用不外排，产生的生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站口污水处理厂进一步处理达到一级A标后外排。项目废水总产生量为172.8m3/a，废水按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l）控制，本次环评给出水污染物总量控制建议指标为COD：0.01t/a、 NH3-N：0.01t/a，污染物排放总量计入进站口污水处理厂的总量控制指标，不另设总量控制指标。 营运期VOCs排放量为0.014t/a，SO2排放量为0.161kg/a，NOx 排放量为3.58kg/a，建议控制指标VOCs为0.02t/a，SO2为0.01t/a，NOx为0.01t/a。 6、总结论 本项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益与社会效益。项目选址交通便利，总体平面布置合理，整体上符合环境保护要求。采取相应的污染防治措施后，本项目产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 （二）建议 从环境保护和安全生产的角度考虑出发，提出如下建议与要求： （1）建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。 （2）对高噪声设备采取隔声、减震等措施，同时应优化平面布局，充分利用自身建筑和绿化隔声，确保厂界噪声达标。