建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：        年产2800吨彩色薄膜建设项目

建设单位（盖章）：     湖南朗日新材料科技有限公司

湖南朗誉环保科技有限公司

编制日期：2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目   录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境简况	-8-

环境质量状况	- 15 -

评价适用标准	- 21 -

建设项目工程分析	- 24 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 31 -

环境影响分析	- 32 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 49 -

结论与建议	- 50-

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  监测布点示意图

- 附图3  主要环保目标示意图

- 附图4  项目总平面布置图

- 附图5  邵阳市旻瑞门窗产业园平面布置图

- 附图6  区域水系图

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  环境监测质量质保单

- 附件3  租赁合同

- 附件4  规划许可证

- 附件5  项目自查表

- 附件6  营业执照

附件7《年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项目》质保单

附件8  专家评审会会议纪要及专家签名

# 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2800吨彩色薄膜建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南朗日新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏亚运 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 苏洪 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13813684722 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处（东经111°57′46″，北纬27°25′91″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2921塑料薄膜制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2242 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： # 一、项目由来 彩色薄膜主要用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，具有高韧性、超耐晒、防老化的新产品，是国内新行业良好的产品；它解决了长期以来塑钢瓦用工挤工艺复杂，涂覆不均匀，表面有划痕，易刮花等诸多问题，特别是产品的韧性有较大的提高，在高耐候及保色方面也是其它工挤料无法比的，主要用于树脂瓦覆盖膜。 随着经济的发展以及农村产业结构的调整，中国各行各业对塑料薄膜的市场需求不断上升。为此，湖南朗日新材料科技有限公司拟投资500万元租赁邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区，建设年产2800吨彩色薄膜建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定和相关要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本建设项目属于“第十八大类—橡胶和塑料制品业中第47小类—塑料制品制造”中的“其他”，需编制环境影响报告表。现湖南朗日新材料科技有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担“年产2800吨彩色薄膜建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 # 二、项目概况 项目名称：年产2800吨彩色薄膜建设项目 建设单位：湖南朗日新材料科技有限公司 建设地点：邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处 建设性质：新建 项目总投资：500万元 占地面积：2242m2 建设期：2020年8月~2020年9月 # 三、建设规模和内容 本项目租赁邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区实施生产，占地面积为2242 m2，主要建设内容包括原辅材料区、成品区、生产设备区等，并配套建设环保工程和公用工程。具体详见附图4项目总平面布置图。主要技术经济指标见表1-1，工程组成见表1-2。 表1 主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 总占地面积; m2; 2242; /. 2; 总建筑面积; m2; 2242; /. 3; 绿化率; %; /; /. 4; 劳动定员; 人; 10; /. 5; 项目建设期; 月; 1; 2020.8~2020.9. 6; 总投资; 万元; 500; /. 表1-2 工程组成一览表 序号; 指 标 名 称; 内容; 备注. 主体工程; 1#生产区; 占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区(由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组)、原辅材料区；15m排气筒; /. 2#生产区; 占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区(由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组、水池、冷却塔)、原辅材料区、办公室、一般固体废物间、危废暂存间; /. 辅助工程; 办公区; 占地面积8m2; /. 公用工程; 供水; 由园区自来水管网提供. 供电; 由市政供电电网提供. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网. 生产废水经水池沉淀处理后循环使用，不外排. 废气处理设施; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒. 噪声处理设施; 隔声、减振. 固废处理设施; 垃圾桶、10m2危废暂存间、20m2一般固废暂存间. 四、项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 设备名称; 型号; 数量; 备注. 真空上料机; /; 2; /. 搅拌预热机; /; 2; /. 片材成型机组; /; 2; /. 片材挤出机组; /; 2; /. 边料处理机; /; 2; 用于处理薄膜边角余料、不合格产品. 片材冷却收卷机组; /; 2; /. 水池; /; 1; /. 冷却塔; /; 1; /. 五、产品方案及原辅材料消耗 本项目产品为彩色薄膜，产品方案见表1-4，原辅材料消耗见表1-5。 表1-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量; 规格. 1; 彩色薄膜; 2800t/a; 主要为，150kg/卷. 表1-5 原辅材料消耗一览表 项目; 名称; 年用量; 备注（来源及储存方式）. 原材料; AS粒子; 1400t/a; 外购. ASA粒子; 1400t/a; 外购. 辅料; 色母粒; 0.98t/a; 外购. 圆筒; 18700个; 外购. 能源消耗; 电; 40万Kw·h; 由市政供电电网提供. 水; 150 t/a; 由园区自来水管网提供. 注：本项目使用全新塑料粒子，不使用再生塑料。 原辅材料理化性质： （1）AS粒子 AS，亦称SAN，苯乙烯-丙烯睛共聚物，比聚苯乙烯有更高的冲击强度和优良的耐热性，耐油性，耐化学腐蚀性。如它能很好地耐某些使聚苯乙烯应力开裂的烃类。而弹性模量是现有热塑性塑料中较高的一种。 AS为苯乙烯-丙烯睛共聚体，不易产生内应力开裂。透明度很高，其软化温度和搞冲击强度比PS高。 物化性能SAN（AS）具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。SAN（AS）的熔化温度为110-270℃之间，苯乙烯分解温度为550-600℃左右，丙烯腈分解温度为400-500℃左右。SAN（AS）的收缩率约为0.3-0.7%。SAN（AS）是一种坚硬、透明的材料。苯乙烯成份使SAN(AS)坚硬、透明并易于加工；丙烯腈成份使SAN（AS）具有化学稳定性和热稳定性。 - ASA粒子 - ASA是由苯乙烯、丙烯腈和压克力橡胶共聚合而成。在技术上而言，ASA不仅维持了ABS之主要特性，并结合压克力耐候之优点，使得产品之应用上可延伸至户外之用途。继具有超过30年制造ABS之经验，KIBILAC® ASA承继了奇美POLYLAC&ABS之良好质量及特性。耐候性、长久使用性、色彩稳定性、以及与PC/PVC良好之兼容性，使得KIBILAC& ASA成为更广泛以及更高价值之树脂；举凡汽机车部品、建筑部品、户外运动用品、园艺部品、户外天线部品、电子电机产品、卫浴用等。此外， KIBILAC&ASA也减少了涂装及电镀二次加工之加工费用, 使产品具有降低成本及环保之特色。 - 色母粒：色母由颜料或染料、载体所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。专用色母的载体与制品的塑料品种相同，具有良好的匹配性，加热熔融后颜料颗粒能很好地分散于制品塑料中，本项目使用的色母粒熔点与聚丙烯相近，颜料为含锌、铁金属氧化物的金属颜料色粉，载体为聚丙烯，加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 - 项目使用全新塑料粒子为原料，不使用再生塑料。 六、劳动定员 本项目员工10人，厂内人员在周边居民家食宿，不在场内食宿。项目一共两条生产线，每天2班，每班工作8h，年工作300d。 七、公用辅助工程 给水： 本项目用水包括员工生活用水和生产用水。 生活用水：项目定员10人，厂内人员在周边居民家食宿，不在场内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），非食宿员工用水量按45 L/人•d计，则生活用水量约为0.45t/d（135t/a）。 生产用水：采用1个容积为5m3的冷却塔和1个容积2.5m3水池冷却循环。根据建设单位提供的基础数据，冷却循环水量约为1t/d，年运行300天，则年冷却用水循环量为300t/a，损耗量约为循环水量的5%，则需要补充新鲜水15t/a。项目生产废水主要为冷却水，冷却水经水池沉淀处理后循环利用不外排。 综上，项目生活用水量为135t/a，生产用水量为15t/a，均由园区自来水管网提供。 排水：项目排水采取雨污分流，厂房周边雨水就近排入雨水沟。生活污水按产生量的80%计，则生活污水产生量为0.36t/d（108t/a），经化粪池处理后排入市政污水管网。 项目水平衡见下图： 生活用水 化粪池 冷却用水 水池沉淀 图1-1 项目水平衡图 单位：t/a 135 108 27 108 15 150 接入进站路污水处理厂 285 285 15 300 供电：项目用电由市政供电电网提供，厂内采用空调供暖，不设置中央空调。 八、总平面布局 项目四周均设有出入口，总体布局按照功能分区布置的原则，厂房分为自编1#生产区和2#生产区；1#生产区占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区（由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组）、原辅材料区；15m排气筒；2#生产区占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区(由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组、水池、冷却塔)、原辅材料区、办公室、一般固体废物间、危废暂存间。体详见附图4项目总平面布置图。 九、用地现状及周边四至情况 项目租赁邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区，详见附图5，项目东北面、东南面、西南面和西北面均为标准化厂房，最近的居民房位于西南面170m处。 十、投资构成 本项目总投资500万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资的4%。项目总投资情况见表1-6，项目环保投资情况见表1-7。 表1-6 项目总投资情况表 序 号; 名 称; 单 位; 金额（万元）. 1; 厂房租赁; 万元; 41. 2; 设备购置及安装费; 万元; 280. 3; 环保投资; 万元; 20. 4; 流动资金; 万元; 159. 5; 合 计; 万元; 500. 表1-7 项目环保投资情况表 项目; 工程内容; 投资估算（万元）. 废水治理; 水池、冷却塔; 4. 废气治理; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒; 8. 噪声治理; 隔声、减振; 4. 固废处理; 垃圾桶、10m2危废暂存间、20m2一般固废暂存间; 4. 合计; 20. |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，租赁邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区，根据现场调查，不存在原有污染情况，区域环境质量较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。双清区地处衡邵丘陵盆地，丘岗起伏，地势平缓，陆地占90.84%，水域占9.16%，耕地面积73818亩。双清区位于资江、邵水交汇处，水源丰富，大小河流纵横其间，水库存水量450万立方米，建造标准渠9.8公里。基本设施完善，交通便利，以火车北站、汽车站为依托，城区干道纵横交错，娄邵铁路、320、207国道穿境而过，潭邵高速公路和洛湛铁路邵冷段的建成，进一步巩固了双清区的交通枢纽地位。总面积139.6平方公里，总人口25.4万人。双清区辖6个街道、2个镇、4个乡。 本项目位于邵阳市经济开发区金鸡路与爱莲池路交汇处（邵阳市双清区旻瑞门窗产业园内2号厂房，东经111°34′27″，北纬27°15′35″），地理位置详见附图1。 二、地形地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 根据现场踏勘，项目东北面、东南面、西南面和西北面均为标准化厂房，最近的居民房位于西南面170m处。 三、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 四、水文特征 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。邵阳市区主要是资江及其支流邵水，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积14644 平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 项目营运期无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入进站路污水处理厂进一步处理，在污水处理厂处理达标后近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江（大洲尾端）。 五、植被与生物多样性 邵阳市主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。邵阳区域植被覆盖率较好，植被以灌木、竹子、杂草为主，有少量的次生林，无珍稀植物和古树名木。 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 经调查，项目建设地区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家禽以鸡、鸭、鹅为主。植被以灌木、杂草为主，未发现其他保护植物和古树分布。项目拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 六、邵阳经济开发区概况 邵阳市经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函【1996】231），为促进邵阳市后续产业发展，邵阳市人民政府拟对现有经开区实施调扩，2016年11月经湖南省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区两个园区组建成现在的经济开发区，采取“一区两园”模式管理。其中，江北原邵阳经开区成立于1996年，宝庆工业集中区成立于2006年。邵阳市经济开发区规划环评于2017年取得湖南省环境保护厅批复（湘环评函【2017】18号）。产业定位以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主。功能分区以工业为主要功能，结合商业、居住为一体，形成现代化、科技化、生态化的国家级经济技术开发区。 邵阳经济开发区工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子、芹菜村，西至长林村、砂子塘，北抵白马大道。经济开发区一期规划面积16.68平方公里，二期规划面积18平方公里，远期规划面积达到60平方公里以上。目前“四横五纵”的路网格局基本成型，实现通车总里程60公里以上。水、电、气、污水处理等配套已基本完善。 邵阳经济开发区湘商产业园规划用地约800亩，2014年启建，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。规划用地800亩，一期规划用地525亩，拟建标准厂房65万平方米，投资12亿元；二期规划用地275亩，拟建标准厂房35万平方米，投资6亿元。全面建成后，可容纳100余家企业入园、3万人就业，年产值达60亿元。 湘商产业园位于邵阳经济开发区的东部，东临320国道，南临沪昆高速邵阳东收费站，西临邵阳南高铁站，北临沪昆高铁邵阳北站及二广高速，由项目所在地至沪昆高速仅需5分钟，至沪昆高铁北站仅需20分钟，交通十分便捷。 配套设施建设：目前，区域内的交通主干道已经建好，市政排水管网已基本敷设完成，企业陆续入驻，供电、供汽、供水等基础设施均已建设完成或与邵阳市基础设施连通，远期规划进行支路的建设及配套市政给排水管网的敷设。 七、邵阳市双清区旻瑞门窗产业园概况 （1）邵阳市双清区旻瑞门窗产业园 邵阳市双清区旻瑞门窗产业园，于2017年获得邵阳市环境保护局宝庆工业集中区分局环评批复，批准文号为[2017]12号。园区拟建4栋3F标准化厂房、2栋4F综合办公楼（包括展示研发招商用房）及相应的配套设施；项目主要由主体工程、公用工程、生活及办公用房、储运工程、环保工程组成，项目内设置宿舍、食堂。现已建设4栋3F标准化厂房及相应配套设施；已入驻一家企业湖南锦泰钢化玻璃有限公司 ，拟入驻企业湖南朗日新材料科技有限公司。 （2）给排水管网建设 园区给水由邵阳市自来水公司供给，从市政给水管引入，并在区内环通，供区内生活和室外消防用水，消防与生活用水分开供给。园区排水采用雨污分流制，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，通过市政污水管网，进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入红旗河。 周边污染源调查 本项目租赁邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区实施生产。周边已入驻企业为湖南锦泰钢化玻璃有限公司，主要污染物为涂胶工序中产生少量的非甲烷总烃，通过湿法作业、加强通风等措施处理；生产废水经沉淀后循环使用，不外排；固体废物分类收集后交由相关部门妥善处理；噪声设备安装减振基座、加装消声器，并设置隔声间，对周边环境影响较小。 八、进站路污水处理厂基本情况 进站路污水处理厂位于规划进站路与红旗河交叉口西南侧的地块，地块面积约8.2ha。依据《邵阳市宝庆工业集中区一期控制性详细规划》、《邵阳市宝庆工业集中区二期控制性详细规划》及《邵阳市宝庆工业集中区排水工程规划》，邵阳市进站路污水处理厂远期纳污面积为2250.18ha。进站路污水处理厂工程近期处理规模：4.0万m3/d；远期处理规模8.0万m3/d。进站路污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，该工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物贮泥池由厌氧、缺氧和好氧三段组成。这是一种推流式的反硝化工艺，其特点就是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界限分明，可根据进水条件和出水要求，人为的创造和控制三段的时空比例和运转条件，只要碳源充足便可根据需要达到比较高的脱氮率。进站路污水处理厂的进水指标如表2-1。 表2-1 进站路污水处理厂进水指标 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 指标值; 6-9; ≤450; ≤240; ≤350; ≤35; ≤40; ≤4. 排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准。详见表2-2。 表2-2 水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 石油类; 阴离子表面活性. 指标值; 6-9; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1; 0.5. 该污水厂已经建成使用，目前该污水处理厂日处理能力4.0万m3/d，前期废水处理达标后排入红旗河，待排污专管修好后再排入资江。 本项目采用雨污分流制排水体制，项目属于邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内，污水经市政污水管网排至进站路污水处理厂进行处理，雨水进入市政雨水管网，再沿地势排入红旗河。 九、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-3： 表2-3 本区域环境功能区划表 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 否. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 是. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 （1）区域环境质量现状 本次环评收集了邵阳市经开区大气常规监测数据，监测点为邵阳市经开区办公楼楼顶（原监测点为邵阳市化工厂），2019全年大气监测数据，环境空气质量调查结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量调查结果统计表 单位：μg/m3（CO除外，为mg/m3） 污染物; 评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13.33; 60; 22.22; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 61.75; 70; 88.21; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24.25; 40; 60.63; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44.58; 35; 127.37; 不达标. CO; 百分之95位数24h平均质量浓度; 1.16; 4; /; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 129.17; 160; /; 达标. 根据上表监测结果可知，项目区域环境空气质量现状中除PM2.5监测浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中年均值，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，区域环境空气为不达标区。造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，是城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关； ③近年来，机动车保有量呈加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）特征因子监测 本项目废气特征因子为非甲烷总烃，本次评价引用《年产4000套锌钢门和不锈钢钢铜门生产线建设项目》中监测数据，布点情况见表3-2。质保单详见附件7。 表3-2 环境空气补充监测点位 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. G1; 111.586249950; 27.260632211; TVOC; 2019.12.23-12.29; 东面; 1070. G2; 111.585673275; 27.259288424; 东面; 1130. 环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准ug/m3; 监测浓度范围 ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1; 111.586249950; 27.260632211; TVOC; 8h; 600; 219-265; 44.17; 0; 达标. G2; 111.585673275; 27.259288424; 186-249; 41.5; 0; 达标. 由表3-3可知：监测结果中各监测点TVOC均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D中的标准限值，说明项目所在地空气环境质量现状良好。 二、水环境质量现状调查与评价 项目营运期生产废水经水池沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池收集处理经市政污水管网汇入进站路污水处理厂进一步处理。 ①本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，监测布点图详见附图6，以评价红旗河水环境质量，具体如下： （1）资料收集与采样点布设 地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、TN。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-4。 表3-4 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位; 检测项目（单位）; 3/20; 3/21; 3/22; 评价标准; 平均值; Pi; 评价结果. W1; pH（无量纲）; 7.79; 7.83; 7.78; 6-9; 7.80; 0.15; 达标. COD（mg/L）; 9; 10; 10; 20; 10; 0.50; 达标. SS（mg/L）; 13; 11; 11; /; 12; /; 达标. TP（mg/L）; 0.11; 0.12; 0.09; 0.2; 0.11; 0.55; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.78; 0.69; 0.71; 1.0; 0.73; 0.73; 达标. 石油类（mg/L）; 0.04; 0.02; 0.02; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 9400; 8600; 9200; 10000; 9100; 0.91; 达标. TN（mg/L）; 2.38; 2.26; 2.53; 1.0; 2.39; 2.39; 超标. W2; pH（无量纲）; 7.63; 7.71; 7.64; 6-9; 7.66; 0.18; 达标. COD（mg/L）; 13; 12; 12; 20; 12; 0.60; 达标. SS（mg/L）; 17; 15; 17; /; 16; /; 达标. TP（mg/L）; 0.13; 0.14; 0.12; 0.2; 0.13; 0.65; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.87; 0.79; 0.84; 1.0; 0.83; 0.83; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 0.02; 0.03; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 10000; 9200; 9600; 10000; 9600; 0.96; 达标. TN（mg/L）; 2.47; 2.43; 2.78; 1.0; 2.56; 2.56; 超标. 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河总氮超标的原因主要是河流沿线居民的生活废水排入河流所致。 ②资江（远期纳污河段）地表水环境质量现状 本次环评根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流（田江渡）省控断面2019全年水质情况，水质监测数据详见表3-5。 表3-5 资江水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 河流名称; 断面名称; 时间; 水质类别; 标准值. 资江干流; 田江渡; 2019.1; Ⅱ; Ⅲ. 2019.2; Ⅱ; Ⅲ. 2019.3; Ⅱ; Ⅲ. 2019.4; Ⅱ; Ⅲ. 2019.5; Ⅱ; Ⅲ. 2019.6; Ⅱ; Ⅲ. 2019.7; Ⅱ; Ⅲ. 2019.8; Ⅱ; Ⅲ. 2019.9; Ⅱ; Ⅲ. 2019.10; Ⅱ; Ⅲ. 2019.11; Ⅱ; Ⅲ. 2019.12; Ⅱ; Ⅲ. 由上表可知，资江（远期纳污河段）各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 三、声环境现状调查与评价 为了解项目所在地声环境质量现状，根据本项目场址周围环境特征，委托湖南谱实检测技术有限公司进行监测，点位布置见附图。 监测时间：2020年7月14日至15日。 监测频次：连续两天，每天昼夜各监测一次。 监测统计结果见表3-6。 表3-6 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2020.7.14; 2020.7.15; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1场界东北面1m处; 53.2; 43.1; 54; 42.6; 65; 55. N2场界东南面1m处; 54.1; 42.1; 53.6; 43.0; 65; 55. N3场界西南面1m处; 52.9; 42.8; 53.5; 42.1; 65; 55. N4场界西北面1m处; 53.3; 42.7; 52.9; 42.5; 65; 55. 根据监测结果可知，项目拟建地东北面、东南面、西南面和西北面厂界昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量较好。 四、生态环境状况 根据现场踏勘结果表明：本项目区域人类活动频繁，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及环境保护规划和功能区划分要求，确定本项目的主要环境保护目标见表3-7： 表3-7 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 大气环境; 姜家岭居民点; 220; 130; 人群; 36户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东面; 200-550. 姜家岭居民点; 520; -700; 人群; 25户; 东南面; 560-850. 谢姜村居民点; -160; -110; 人群; 27户; 西南面; 170-900. 谢姜村居民点; -540; -460; 人群; 5户; 西南面; 540-700. 短陂桥村居民点; -230; 170; 人群; 20户; 西北面; 300-580. 短陂桥完全小学; -200; 580; 人群; 师生约300人; 北面; 600. 短陂桥村居民点; -160; 760; 人群; 120户; 北面; 600-1100. 声环境; 姜家岭居民; 220; 130; 人群; 1户; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类; 东面; 200. 谢姜村居民点; -160; -110; 人群; 2户; 西南面; 170-200. 地表水环境; 红旗河; -240; 0; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 西面; 240. 资江; -8.6km; 0; /; /; 西面; 8.6km. 生态 环境; 厂址周边200m范围内植被.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC 、苯乙烯执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3，CO除外，为mg/m3 污染物名称; 小时值; 24小时均值; 年均值; 日最大8小时均值; 备注. PM10; －; 150; 70; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 500; 150; 60; /. NO2; 200; 80; 40; /. PM2.5; －; 35; 75; /. CO; 10; 4; /; /. O3; 200; /; /; 160. TVOC; /; /; /; 600; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 苯乙烯; 10; /; /; /. （2）地表水环境质量标准 近期受纳水体红旗河、远期受纳水体资江大洲尾端上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 粪大肠菌群（个/L）; 石油类. GB3838-2002 Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4; /; 1.0; 0.2; 1.0; 10000; 0.05. （3）声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 厂界内车间外非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界外非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；营运期非甲烷总烃、苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值。 表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 环境要素; 排放标准; 因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值; 非甲烷总烃; 100. 苯乙烯; 50. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 10（监控点处1h平均浓度值）. 30（监控点处任意一次浓度值）. 《合成树脂工业污染物排放控制标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 4. （2）废水排放标准 项目营运期无生产废水外排，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足邵阳市进站路污水厂进水水质要求； 表4-5 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 指标值; 6~9; 450; 240; 350; 35. （3）噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 排放标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类; 65; 55. （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产废水产生量为1t/d（300t/a），经水池沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水产生量为0.36t/d（108t/a），经化粪池处理后接入进站路污水处理厂进一步处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L）进行核算，本项目排入红旗河的污染物总量为COD：0.01t/a、NH3-N：0.01t/a，纳入进站路污水处理厂总量指标内，不另行申购总量。 项目非甲烷总烃无组织排放量为0.098t/a、非甲烷总烃有组织排放量为0.088t/a。 综上，本项目建议控制指标非甲烷总烃为0.186t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 项目租赁邵阳市经开区爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区实施生产，施工期主要为生产设备安装及配套环保设施的建设等，施工期约1个月，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 二、营运期工艺流程简述： AS粒子 ASA粒子 挤出 收卷 N 图示： G:废气 N:噪声 S：固废 W：废水 上料 S、N 色母 直接冷却 成型 入库 G、N N、S W 图5-1彩色薄膜生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 彩色薄膜生产工艺流程 ## ①上料：将ASA粒子、AS粒子和色母粒按比例通过真空上料机输送至搅拌预热机中进行混合搅拌，该工序产生的主要污染物为噪声，噪声采用隔声、减震等措施。 ## ②挤出：挤出机利用电能加热，挤出温度控制在110-270℃之间，原料通过片材挤出机挤出，该过程产生的污染物主要为挤出过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），有机废气通过集气罩和集气管收集后经“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过15m高的排气筒排放。噪声采用隔声、减震等措施。 ③成型：挤出后通过片材成型机成型，再通过圆筒状成型机摸头成膜，该过程产生的污染物为少量的边角料和噪声。成型过程中产生的边角料通过边料处理机处理后，回用于生产，噪声采用隔声、减震等措施。 ## ④直接冷却：圆筒状成型机头内有循环冷却水，进行冷却，冷却水不外排，厂内循环使用。 ⑤收卷：通过圆筒收卷成品，该过程产生的污染物主要为不合格品和噪声。不合格品通过边角处理机处理，回用于生产，噪声采用隔声、减震等措施。 ⑥入库：经检验后，合格品入库。

项目物料平衡： 项目物料平衡见表5-1，图5-2。 表5-1项目物料平衡 投入（t/a）; 产出（t/a）. AS; 1400; 产品; 薄膜; 2800. ASA; 1400; 废气; 有机废气产生量; 0.98. 色母粒; 0.98. 合计; 2800.98; 合计; 2800.98. AS ASA 挤出 收卷 上料 色母粒 直接冷却 成型 入库 1400 1400 0.98 废气带走0.98 2800 图5-2物料平衡图t/a 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 项目施工期约1个月，施工人员约5人，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 ## 二、营运期主要污染工序 （1）废气：主要为挤出工序中产生的废气。 （2）废水：主要为生活污水，生产循环冷却水。 （3）固废：主要有边角料及不合格产品、废润滑油桶、废活性炭、废UV灯管、原辅材料包装袋和生活垃圾。 （4）噪声：主要为预热搅拌机、片材挤出机和片材成型机等设备运行噪声，噪声值为70~90dB(A)。 主要污染源分析： 一、施工期污染源分析 项目施工期为1个月，施工人员约5人，预计2020年8月动工，2020年9月投入运营。 （1）废水 施工期不设施工营地和食堂，施工废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工期人员约5人，按照施工工人每天用水量20L，排污系数取0.9估算，施工人员生活污水平均产生量为0.09m3/d。污染物以 BOD5、COD、SS、NH3-N为主，其浓度分别为 120mg/L、350mg/L、250mg/L、30mg/L，项目施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。 （2）废气 项目施工期废气主要为焊接废气。项目生产设备安装过程中采用电焊进行密封牢固，电焊采用手工电弧焊的焊接方式，主要对各设备接口进行焊接密封，焊条使用量少，会有少量的焊接烟气产生。项目施工量不大，施工废气产生量较少，本次评价不进行定量分析。 （3）噪声 项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声。主要施工机械设备的噪声声级见表5-2。 表5-2 主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB(A) 设备; 噪声值; 设备; 噪声值. 电锯; 110; 电焊机; 85. 载重汽车; 86; 金属锤打; 60～95. （4）固体废物 项目施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t。 ②生活垃圾 本项目施工期间，施工场地内不设置临时施工营地，施工人员利用周边餐馆或送盒饭就餐，施工人员生活垃圾产生量较小，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等。施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/（d•人）计算，日均施工人数5人，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量约为1kg/d（30kg）。 - 营运期污染源分析 - 本项目营运期产生的污染有废气、噪声、废水和固废。 ### 1、废气 - 本项目废气主要为挤出工序中产生的非甲烷总烃、苯乙烯，搅拌、成型和收卷成品过程中不产生粉尘和废气。 挤出工序中产生的废气为项目原料中受热挥发出少量的苯乙烯和丙烯腈单体。本项目薄膜挤压温度控制在110-270℃之间，因此，产生的废气量较少且成分不复杂。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），有机废气产生量约为原料的0.35‰。本项目原料加工量约2800t/a，则有机废气产生量为0.98t/a，产生速率为0.204kg/h。以非甲烷总烃计。类比同类项目，挤出废气中的非甲烷总烃绝大部分为苯乙烯，苯乙烯约占其85%，则苯乙烯的产生量为0.833t/a，产生速率为0.1735kg/h。 在2台片材挤出机设备上方设置集气罩收集废气，然后汇合至1根集气管道，再通过风量为5000m3/h的风机引至废气处理系统，废气处理工艺为“集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置”，非甲烷总烃、苯乙烯的收集效率按90%计算、处理效率可达到90%以上，则非甲烷总烃有组织排放量为0.088t/a、排放速率为0.0183kg/h、排放浓度为3.66mg/m3；苯乙烯有组织排放量为0.0748t/a、排放速率为0.0155kg/h、排放浓度为3.1mg/m3。非甲烷总烃、苯乙烯有组织排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准限值（非甲烷总烃：100mg/m3，苯乙烯：50mg/m3），然后以1根15m高的排气筒排放。 项目非甲烷总烃无组织排放量为0.098t/a（0.0204kg/h），苯乙烯无组织排放量为0.0833t/a（0.0174kg/h），主要影响车间内环境空气。 ### 2、废水 本项目营运期废水主要为生活污水和生产循环冷却水。 （1）生活污水 项目定员10人，厂内人员在周边居民家食宿，不在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），非食宿员工用水量按45 L/人•d计，则生活用水量约为0.45t/d（135t/a）。生活污水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.36t/d（108t/a），主要污染物浓度为pH：6〜9、COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：30mg/L，经化粪池处理后排入市政污水管网，接入进站路污水处理厂处理，最终排入红旗河。 （2）生产循环冷却水 根据图1-1可知，项目冷却废水产生量为1t/d（300t/a），类比同类项目，循环冷却水中的SS产生浓度为1050mg/L，经水池沉淀处理后循环使用，不外排。 ### 3、噪声 本项目噪声主要为预热搅拌机、片材挤出机和片材成型机等加工设备，噪声值为70～90dB(A)，噪声源强及降噪措施见表5-3。 表5-3 噪声污染源强 序号; 噪声源; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施. 1; 片材挤出机组; 90; 2; 基座减振、隔声. 2; 片材成型机组; 85; 2; 基座减振、隔声. 3; 片材冷却收卷机组; 85; 2; 基座减振、隔声. 4; 边料处理机组; 70; 2; 基座减振、隔声. 5; 真空上料机组; 90; 2; 基座减振、隔声. 6; 搅拌预热机组; 85; 2; 基座减振、隔声. 7; 冷却塔; 85; 1; 基座减振、隔声. ### 4、固体废弃物 项目营运期固体废物主要为薄膜边角料及不合格产品、废润滑油桶、废活性炭、废UV灯管、原辅材料包装袋、生活垃圾和沉渣。 （1）薄膜边角料及不合格产品 项目挤出、成型、收卷成品工序中会有少量边角料和不合格品产生，根据建设单位经验，薄膜边角料及不合格产品产生量约为原料用量的10%，则薄膜边角料及不合格产品产生量为280t/a，经收集后的边角料和不合格品通过边料处理机处理后，回用于生产。 （2）废润滑油桶 机器维护中需要一定的润滑油，产生量约为0.05t/a，废润滑油桶为危险废物（废物类别：HW49；废物代码：900-041-49），经收集后暂存危废暂存间，定期交由资质单位处理。 （3）废活性炭 项目设置活性炭吸附装置处理原料挤出工序时产生的有机废气，活性炭需定期更换，查阅资料可知，废活性炭产生量按3kg活性炭处理1kg废气估算，本项目有组织非甲烷总烃去除量为0.706t/a，则废活性炭产生量为2.12t/a。废活性炭为危险废物（废物类别：HW49；废物代码：900-041-49）。经收集后暂存危废暂存间，定期交由资质单位处理。 - 废UV灯管 项目废气处理设施中UV 光解装置需要定期更换灯管，更换周期约一年一次，会有少量的废 UV 灯管产生，产生量约为0.01t/a，废UV灯管为危险废物（废物类别：HW29；废物代码：900-023-29）。经收集后暂存危废暂存间，定期交由资质单位处理。 - 原辅材料废包装袋 项目生产中会产生一定的原辅材料废包装袋，产生量约为0.06t/a，经收集后暂存固废暂存间，定期外售给废品收购站。 （6）生活垃圾 项目定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•天计算，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），经收集后交由当地环卫部门处理。 - （7）沉渣 项目生产废水经水池沉淀处理后循环使用，沉淀池在使用过程中会有少量沉渣产生，产生量约为0.8t/a，经收集后暂存固废暂存间，定期交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目固体废物产生量及处理措施见表5-4。 表5-4 固废产生及处置措施表 序号; 固废名称; 产生量t/a; 固废种类; 拟采取的处理措施. 1; 薄膜边角料及不合格产品; 280; 一般固废; 经收集后回用于生产. 2; 废润滑油桶; 0.05; 危险废物，（废物类别：HW49；废物代码：900-041-49）; 收集后暂存危废间，定期交由资质单位处理. 3; 废活性炭; 2.12. 4; - 废UV灯管; 0.01; 危险废物（废物类别：HW29；废物代码：900-023-29）. 5; - 原辅材料废包装袋; 0.06; 一般固废; 外售给废品收购站. 6; 生活垃圾; 1.5; 一般固废; 交由当地环卫部门处理. 7; 沉渣; 0.8; 一般固废; 交由当地环卫部门处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.882t/a，36.76mg/m3 | 0.088t/a，3.66mg/m3 |  |
|  |  | 苯乙烯 | 0.7497t/a，31.24mg/m3 | 0.0748t/a，3.1mg/m3 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.098t/a | 0.098t/a |  |
|  |  | 苯乙烯 | 0.0833t/a | 0.0833t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 108t/a | COD | 0.038t/a， 350mg/L | 经化粪池处理后排入市政污水管网 |  |
|  |  | BOD5 | 0.022t/a ，200mg/L |  |  |
|  |  | SS | 0.024t/a，220mg/L |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.004t/a ，35mg/L |  |  |
|  | 生产废水300t/a | SS | 0.105t/a，1050mg/L | 经沉淀后循环使用，不外排 |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 薄膜边角料及不合格产品 | 280 t/a | 经收集后回用于生产 |  |
|  |  | 废润滑油桶 | 0.05 t/a | 经收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 2.12 t/a |  |  |
|  |  | - 废UV灯管 | 0.01t/a |  |  |
|  |  | 原辅材料废包装袋 | 0.06 t/a | 定期外售给废品收购站 |  |
|  |  | 沉渣 | 0.8 t/a | 交由当地环卫部门处理 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 1.5 t/a |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要源片材挤压机组、片材成型机组等加工设备，噪声值为70～90dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目租赁现有标准化厂房实施生产，施工期主要为生产设备安装及配套环保设施的建设等，施工期约1个月，施工期较短，不会对当地生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |
| 施工期环境影响分析： # 环境影响分析 根据工程分析可知，施工期废气主要为少量焊接废气，项目施工量不大，施工废气经大气扩散后对周边大气环境影响较小。施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。施工噪声主要为电锯、电焊机及安装过程中敲打噪声，均为间歇式排放，施工量不大，经衰减后对声环境影响较小；施工建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t，经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾产生量约为30kg，经收集后统一交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目营运期主要为挤出工序中产生的废气。 （1）大气环境影响评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. TVOC; 二类限区; 1小时; 1200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ 2.2-2018） 附录D. 苯乙烯; 二类限区; 一小时; 10.0. ④污染源参数 主要废气污染源参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); 苯乙烯; TVOC. 点源; 111.575556; 27.259066; 259.00; 15.00; 0.30; 25.00; 19.66; 0.0155; 0.0183. 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TVOC. 矩形面源; 111.575556; 27.259066; 266.00; 44.00; 50.00; 10.00; 0.0204. ⑤估算模式参数 估算模式所用参数见下表。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 800000. 最高环境温度; 40.0. 最低环境温度; -5.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; TVOC; 1200.0; 0.6917; 0.0576; /. 点源; 苯乙烯; 10.0; 0.5859; 5.8587; /. 矩形面源; TVOC; 1200.0; 4.7646; 0.3971; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的苯乙烯Pmax值为5.8587%,Cmax为0.5859μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 表7-7 估算模式预测结果表 下风向距离; 矩形面源. TVOC浓度(μg/m³); TVOC占标率(%). 50.0; 4.4737; 0.3728. 100.0; 2.7992; 0.2333. 200.0; 1.2900; 0.1075. 300.0; 0.7719; 0.0643. 400.0; 0.5293; 0.0441. 500.0; 0.3931; 0.0328. 600.0; 0.3078; 0.0256. 700.0; 0.2501; 0.0208. 800.0; 0.2093; 0.0174. 900.0; 0.1784; 0.0149. 1000.0; 0.1546; 0.0129. 1200.0; 0.1207; 0.0101. 1400.0; 0.0978; 0.0082. 1600.0; 0.0815; 0.0068. 1800.0; 0.0694; 0.0058. 2000.0; 0.0602; 0.0050. 2500.0; 0.0444; 0.0037. 下风向最大浓度; 4.7646; 0.3971. 下风向最大浓度出现距离; 31.0; 31.0. D10%最远距离; /; /. 表7-8 估算模式预测结果表 下风向距离; 点源. TVOC浓度(μg/m³); TVOC占标率(%); 苯乙烯浓度(μg/m³); 苯乙烯占标率(%). 50.0; 0.4470; 0.0372; 0.3786; 3.7857. 100.0; 0.4804; 0.0400; 0.4069; 4.0694. 200.0; 0.5827; 0.0486; 0.4935; 4.9354. 300.0; 0.4058; 0.0338; 0.3437; 3.4369. 400.0; 0.2958; 0.0246; 0.2505; 2.5053. 500.0; 0.2267; 0.0189; 0.1920; 1.9201. 600.0; 0.1807; 0.0151; 0.1531; 1.5305. 700.0; 0.1484; 0.0124; 0.1257; 1.2573. 800.0; 0.1248; 0.0104; 0.1057; 1.0572. 900.0; 0.1076; 0.0090; 0.0911; 0.9114. 1000.0; 0.0960; 0.0080; 0.0813; 0.8131. 1200.0; 0.0781; 0.0065; 0.0661; 0.6611. 1400.0; 0.0650; 0.0054; 0.0551; 0.5508. 1600.0; 0.0553; 0.0046; 0.0468; 0.4681. 1800.0; 0.0477; 0.0040; 0.0404; 0.4043. 2000.0; 0.0418; 0.0035; 0.0354; 0.3539. 2500.0; 0.0314; 0.0026; 0.0266; 0.2655. 下风向最大浓度; 0.6917; 0.0576; 0.5859; 5.8587. 下风向最大浓度出现距离; 140.0; 140.0; 140.0; 140.0. D10%最远距离; /; /; /; /. （2）无组织排放源环境影响分析 为减少非甲烷总烃排放量，降低工程营运期废气对周围环境的影响，类比同类型项目，环评要求本建项目采取的措施如下： ①原料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 ②粉状、粒状原料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ③粉状、粒状原料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、废气收集处理系统。 ④废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。 ⑤废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 ⑥收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置非甲烷总烃处理设施，处理效率不应低于80%。 根据工程分析可知，项目非甲烷总烃、苯乙烯的无组织排放量分别为0.098t/a、0.0833t/a。由此可见，本项目挤出工序中产生的废气对周边大气环境影响较小。 本项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算，具体核算结果见下表。 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; 生产车间; 挤出工序; 非甲烷总烃; 加强 通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4; 0.098. 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 挤出工序; 非甲烷总烃; 集气罩+UV灯管光氧+活性炭吸附装置; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 100; 0.088. 2; 生产车间; 挤出工序; 苯乙烯; 50; 0.0748. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.186. 2; 苯乙烯; 0.1581. 二、地表水环境影响分析 本项目营运期废水主要为循环冷却水，不外排。项目冷却废水产生量为1t/d（300t/a），类比同类企业，循环冷却水中SS产生浓度约为1050mg/L，经水池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水产生量为0.36t/d（108t/a），主要污染物为：COD、BOD5、氨氮和SS等，经化粪池处理后接入进站路污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，废水排放方式属于间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B。项目营运期生活污水经化粪池收集处理后经市政管网汇入进站路污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江。项目生活污水产生量较小，不会对周边水体造成明显影响。 污水排入进站路污水处理厂可行性分析： 进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块，采用A/A/O工艺，污水处理厂总征地面积81858.98m2（合122.79亩），其中近期工程占地面积56512.55m2（合84.77亩），污水处理规模为4.0×10m3/d；预留远期建设场地25346.43m2（合38.02亩），远期工程增加污水处理规模4.0×10m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期）绝大部分，纳污面积为1027.82ha。进站路污水处理厂总纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期、二期）的绝大部分，东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18ha。经过现场勘查，本项目所在区域管网已敷设完毕，本项目在污水处理厂纳污范围内。 项目营运期生活污水产生量为0.36t/d（108t/a），污水经化粪池处理后能满足进站路污水处理厂的水质接管要求。项目外排污水量较小，且水质简单，对进站路污水处理厂的处理能力和效率的影响很小。 废水污染物排放信息见下表： 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活废水; COD、NH3-N; 进站路污水处理厂; 连续排放; 1; 化粪池; 沉淀; W1; 是; 企业总排. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; W1; 111.5866 84468; 27.2605 75884; 0.0108; 城市污水处理厂; 连续排放; /; 进站路污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; W1; COD; COD; 450. NH3-N; NH3-N; 35. 表7-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; W1; COD; 300; 0.000108; 0.0324. 2; NH3-N; 30; 0.000011; 0.00324. 全厂排放口合计; COD; 0.0324. NH3-N; 0.00324. 三、声环境影响分析 营运期主要噪声源为预热搅拌机、片材挤出机和片材成型机等加工设备，噪声值为70～90dB(A)，各类设备噪声经减振和厂房隔声等措施降噪，噪声值可降低15dB（A），噪声源强及降噪措施见表7-16。 表7-16 噪声污染源强 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施; 治理后源强. 1; 片材挤出机组; 90; 2; 基座减振、厂房隔声; 75. 2; 片材成型机组; 85; 2; 基座减振、厂房隔声; 70. 3; 片材冷却收卷机组; 85; 2; 基座减振、厂房隔声; 70. 4; 边料处理机; 70; 2; 基座减振、厂房隔声; 55. 5; 真空上料机组; 90; 2; 基座减振、厂房隔声; 75. 6; 搅拌预热机组; 85; 2; 基座减振、厂房隔声; 70. 7; 冷却塔; 85; 1; 基座减振、厂房隔声; 70. 项目噪声源为预热搅拌机、片材挤出机和片材成型机等加工设备设备均在厂房内，假设各设备同时运行，采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r ——预测点距声源的距离 ro ——声源声级测距 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见表7-17： 表7-17 各噪声源对厂界噪声的贡献值 噪声源; 源强; 统计量; 东北厂界; 东南厂界; 西南厂界; 西北厂界. 片材挤出机组; 78; 距离（m）; 33; 40; 50; 72. 贡献值; 47.63; 45.96; 44.03; 40.85. 片材成型机组; 73; 距离（m）; 43; 55; 65; 82. 贡献值; 40.33; 38.20; 36.74; 34.72. 片材冷却收卷机组; 73; 距离（m）; 70; 50; 60; 78. 贡献值; 36.10; 39.02; 37.44; 35.16. 边料处理机; 58; 距离（m）; 68; 46; 58; 84. 贡献值; 21.35; 24.74; 22.73; 19.51. 真空上料机组; 78; 距离（m）; 30; 45; 85; 100. 贡献值; 48.46; 44.94; 39.41; 38. 搅拌预热机组; 73; 距离（m）; 30; 75; 88; 50. 贡献值; 43.46; 35.50; 34.11; 39.02. 冷却塔; 70; 距离（m）; 80; 30; 100; 90. 贡献值; 31.94; 40.46; 30; 30.92. 各噪声源叠加后; 52.22; 50.01; 46.82; 45.32. 西南面170m居民房贡献值; 46.82. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65/55; 65/55; 65/55; 65/55. 达标情况; 达标/达标; 达标/达标; 达标/达标; 达标/达标. 根据预测结果可知，项目东北面、东南面、西南面和西北面厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，根据现场调查，项目厂界四周均为标准化厂房，最近西南面170m处居民房的噪声贡献值为46.82dB（A），对敏感点影响较小。 为尽量建设本项目营运期噪声对周边环境的影响，环评要求采取如下防治措施： A、选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 B、厂房内合理布局、各类设备安装牢靠并安装减振基座，以减少设备振动产生的噪声；在厂房东南面、西南面、西北面和东北面内墙安装吸声材料。 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有薄膜边角料及不合格产品、废润滑油桶、原辅材料废包装袋、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾和沉渣。其中薄膜边角料及不合格产品经收集后回用于生产；废润滑油桶、废活性炭和废UV灯管经收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；原辅材料废包装袋经收集后定期外售给废品收购站，生活垃圾、沉渣经收集后交由当地环卫部门处理。 环评要求项目设 1 个10m2危险废物暂存间，用于暂存危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，项目在收集、暂存、运送危废等过程中应采取以下环保措施： ①收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本项目产生的废活性炭应及时收集，且容器上必须粘贴相应的标签； ②暂存：危险废物暂存间要设立危险废物标志，地面要采取防渗漏措施，应有隔离设施，应设置安全照明设施及观察窗口； ③运输：项目应与具备危废处理资质的单位进行对接，危险废物运输使用专用车 辆定期输送，运输车辆要有特殊标志，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 ④管理：建立健全的环境保护管理制度，建立危险废物转移台账制度。 综上所述，项目固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于塑料制品制造行业，为III类项目，项目所在地东北面、东南面、西南面和西北面均为标准化厂房，土壤环境敏感程度为不敏感；项目总占地面积为2242m2，小于5hm2，为小型建设项目。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-18 污染影响型评价工作等级划分表 六、环境风险分析 - 为贯彻落实《关于防范环境风险加强影响评价管理的通知》（环发【2005】52号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求。根据有关文件精神，根据环发【2006】4号附件三“环境风险排查技术重点”的要求，以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。 （1）环境风险调查 - 本项目主要原料为AS粒子和ASA粒子，所用原材料不涉及易燃易爆物品。 （2）风险潜势和评价等级判定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，按照下表确定环境风险潜势。 ###### 表7-19 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定。 本项目P的分级确定如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2， ，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目没有环境风险物质，不属于附录B的危险物质，因此，本项目Q=0＜1，项目环境风险潜势为I。 建设项目环境风险评价工作等级划分见表7-20。 表7-20 评价等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险简单分析内容见表7-21。 表7-21 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产2800吨彩色薄膜建设项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 经开区; H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房; /. 地理坐标; 经度; 东经111°57′46″; 纬度; 北纬27°25′91″. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果; 发生火灾事故，产生消防废水等。. 风险防范措施要求; 原料储存远离热源和明火源，加强员工培训和管理，厂区设置一定的消防设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. （3）风险防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： 1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； 2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； 3）设备、包装袋等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时做好地面防渗处理。 4）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通； 5）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 （4）应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。②制定事故类型、队伍和联络方式。③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 风险事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。A、发生爆炸、泄露事故时，及时通知当地消防支队，派出消防车进行救助。B、及时救助受害人员，组织清理现场，分析事故原因。 综上所述，项目营运期间发生环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 七、建设项目可行性分析 7.1产业政策相符性分析 本项目属于“C2921塑料薄膜制品”，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。而且本项目所使用的生产设备不属于限制类、淘汰类工艺设备。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 7.2选址可行性分析 （1）本项目租赁邵阳市经开区H-30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区实施生产，邵阳经开区湘商产业园，2014年启建，规划面积3.7平方公里，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。项目属于轻工业，符合湘商产业园入驻要求，故本项目符合湘商产业园产业定位。用地位置为邵阳市经济开发区H-30-A地块，根据邵阳市旻瑞门窗产业项目规划许可证（见附件4），本项目所在地块用地性质为二类工业用地，因此项目符合邵阳市经济开发区地性质及用地规划。 （2）根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地声环境符合项目功能标准，大气环境个别监测因子不能满足相应的环境功能，但项目建成后废气中的主要污染物因子不是超标因子，对大气环境质量的影响不大。拟建地红旗河水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准，但项目生活污水排放量较少，待远期生活污水排入资江，不会对红旗河水质造成明显影响。根据项目工程分析及污染物排放影响分析，项目营运期产生的污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 （3）项目位于邵阳市经济开发区金鸡路与爱莲池路交汇处，西面50m为园区28号道路，南面3km 为邵阳东高速入口，选址交通便利，地理位置优越。 综上所述，本项目选址从环境角度分析，选址是可行的。 7.3总平面布局合理性分析 项目四周均设有出入口，总体布局按照功能分区布置的原则，厂房分为自编1#生产区和2#生产区，1#生产区占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区(由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组)、原辅材料区；15m排气筒；2#生产区占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区(由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组、水池、冷却塔)、原辅材料区、办公室、一般固体废物间、危废暂存间。并配套建设环保工程和公用工程。具体详见附图4项目总平面布置图。 项目功能分区明确，厂房周边均设有出入口，能有效保证人流物流通畅；办公区位于2#生产区的西北面，远离高噪声设备区，能保证相对安静的办公环境。从整体布局上来看，总平面布局较为合理。 八、环境管理与监测计划 8.1环境管理 项目营运期的环境管理机构是湖南朗日新材料科技有限公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员1-2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责如下： - 宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作； - 执行上级主管部门建立的各种环境管理制度； （3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；制定环保设施运行管理计划，改进环保设施，组织检查修理，保障环保设施正常运行，并定期巡回检查； （4）领导并组织项目营运期(包括非正常运行)的环境监测工作，建立档案； （5）调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷； （6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。 8.2监测计划 （1）环境监测目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 建议本项目营运期的环境监测工作委托有资质的第三方检测机构完成。 （3）监测项目及监测计划 为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应进行废气和噪声的监测，及时发现问题、及时解决。监测项目内容计划见表7-22。 表7-22 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; 非甲烷总烃、苯乙烯; 每半年一次. 排气筒; 非甲烷总烃、苯乙烯; 每半年一次. 噪声; 厂界; Leq(A); 每半年一次. 九、环保投资估算 项目总投资500万元，项目环保投资为20万元，占总投资的4%，环保投资一览表见表7-23。 表7-23 主要环保措施及投资估算一览表 项目; 工程内容; 投资估算（万元）. 废水治理; 水池、冷却塔; 4. 废气治理; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒; 8. 噪声治理; 减振、隔声; 4. 固废处理; 垃圾桶、10m2危废暂存间、20m2一般固废暂存间; 4. 合计; 20. 十、建设项目环境保护设施竣工验收 建设项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查，验收合格后方可投入正式运营。本项目环境保护设施竣工验收见表7-24。 表7-24 项目环保设施竣工验收一览表 污染物类别; 排放源; 拟采取的环保措施; 预期治理效果. 废气; 挤出废气; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值. 废水; 生产废水; 水池; 回用于生产，不外排. 生活污水; 化粪池; 满足进站路污水处理厂 的水质接管要求. 固废; 薄膜边角料及不合格产品; 经收集后通过边料处理机处理回用于生产; 不造成二次污染. 废润滑油桶、废活性炭、 废UV灯管; 经收集后暂存危废暂存间; 定期交由有资质的单位处理. 原辅材料废包装袋; 经收集后暂存一般固废暂存间; 定期外售给废品收购站. 生活垃圾; 交由当地环卫部门处理. 沉渣. 噪声; 生产设备; 减振、隔声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
| 水污 染物 | 生产废水 | 冷却水 | 经水池处理后循环使用 | 回用于生产，不外排 |
|  | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理 | 满足进站路污水处理厂的水质接管要求 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 薄膜边角料及不合格产品 | 经收集后通过边料处理机处理回用于生产 | 不造成二次污染 |
|  |  | 废润滑油桶、废活性炭、 废UV灯管 | 经收集后暂存危废暂存间 | 定期交由有资质的单位处理 |
|  |  | 原辅材料废包装袋 | 经收集后暂存一般固废暂存间 | 定期外售给废品收购站 |
|  |  | 沉渣 | 经收集后暂存一般固废暂存间 | 交由当地环卫部门处理 |
|  | 员工 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 选用优质低噪声设备，采取隔声、减振等措施，降低噪声对周边环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地生态环境较为简单，项目的建设对周围的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

（一）结论 - 1、项目概况 湖南朗日新材料科技有限公司拟投资500万元租赁湖南省邵阳市经开区H30A号地块爱莲池路与金鸡路交汇处旻瑞门窗产业园内2号厂房中的自编1#生产区和2#生产区建设年产2800吨彩色薄膜建设项目。 项目占地面积为2242m2，分为自编1#生产区和2#生产区，1#生产区占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区(由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组)、原辅材料区；15m排气筒；2#生产区占地面积1121m2，包括成品区、生产设备区(由北往南依次为真空上料机、搅拌预热机、片材成型机组、片材挤出机组、边料处理机、片材冷却收卷机组、水池、冷却塔)、原辅材料区、办公室、一般固体废物间、危废暂存间。并配套建设环保工程和公用工程。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、环境质量现状评价 项目所在区域环境空气质量现状中除PM2.5外，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准， PM2.5超标原因主要为不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的，因此项目地属于不达标区，近年当地政府部门正执行《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，邵阳市地区的大气环境有了明显改善，以后有望实现达标；TVOC符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，区域环境空气质量较好。 根据历史监测数据：近期纳污水体红旗河监测期间各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是河流沿线居民的生活废水排入河流所致。资江（远期纳污河段）各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 本项目厂界各监测点位声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境良好。 通过以上分析，项目拟建地区域环境质量一般。 - 环境影响分析结论 - 4.1 施工期环境影响分析结论 根据工程分析可知，施工期废气主要为少量焊接废气，项目施工量不大，施工废气经大气扩散后对周边大气环境影响较小。施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。施工噪声主要为电锯、电焊机及安装过程中敲打噪声，均为间歇式排放，施工量不大，经衰减后对声环境影响较小；施工建筑垃圾主要为设备安装过程中产生的废焊条、废铁料和各种设备包装箱袋等，产生量约2t，经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾产生量约为30kg，经收集后统一交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，对周边环境影响较小。 4.2、营运期环境影响分析结论 4.2.1、大气环境影响分析结论 本项目废气主要为挤出工序中产生的非甲烷总烃、苯乙烯，搅拌、模头成膜和收卷成品过程中不产生粉尘和废气。非甲烷总烃、苯乙烯采用集气罩收集后，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，非甲烷总烃、苯乙烯有组织排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值。大气污染物对周边环境影响较小。 4.2.2、水环境影响分析结论 项目营运期废水主要为挤出过程中的冷却废水。其中生产废水产生量为1t/d（300t/a），主要污染物为SS，经水池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水产生量为0.36t/d（108t/a），主要污染物为：COD、BOD、氨氮和SS等，经化粪池处理后接入进站路污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后近期排入红旗河，由于红旗河纳污容量不足，远期将处理达标后的污水排入资江。对地表水环境影响较小。 4.2.3、声环境影响分析结论 营运期主要噪声源为预热搅拌机、片材挤出机和片材成型机等加工设备，噪声值为70～90dB(A)。通过场房隔声、距离衰减和加装减震垫等措施，噪声经衰减后对周边环境影响较小。 4.2.4、固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要有薄膜边角料及不合格产品、废润滑油桶、废活性炭、废UV灯管、原辅材料废包装袋和生活垃圾。其中薄膜边角料及不合格产品经收集后通过边料处理机处理回用于生产；废润滑油桶、废活性炭和废UV灯管经收集后暂存危废暂存间，定期交由厂家回收处理；原辅材料废包装袋，经收集后暂存固废暂存间，定期外售给废品收购站；沉渣经收集后暂存固废暂存间，定期交由当地环卫部门处理。 5、总量控制 本项目生产废水产生量为1t/d（300t/a），经水池沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水产生量为0.36t/d（108t/a），经化粪池处理后接入进站路污水处理厂进一步处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L）进行核算，本项目排入红旗河的污染物总量为COD：0.01t/a、NH3-N：0.01t/a，纳入进站路污水处理厂总量指标内，不另行申购总量。 项目非甲烷总烃无组织排放量为0.098t/a、非甲烷总烃有组织排放量为0.088t/a。 综上，本项目建议控制指标有机废气为0.186t/a。 6、总结论 综上所述，本项目平面布局合理，符合产业政策要求。在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 （二）建议： 从环境保护的角度考虑出发，提出如下建议与要求： （1）建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。 （2）对高噪声设备采取隔声、减震等措施，同时应优化平面布局，确保厂界噪声达标。